PROYECTO DE LOS ESTUDIOS COMPLETOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL CENAIM

MEMORIA ARQUITECTÓNICA

ÍNDICE

1. MEMORIA ARQUITECTÓNICA	3

1.1. Ubicación	3

1.2. Descripción de Procesos	4

1.3. Estándares	6

1.4. Infraestructura Existente	7

1.5. Programa Arquitectónico	11

1.6. Clasificación de tanques	14

1.7. ANÁLISIS DE RADIACIÓN SOLAR Y VENTILACIÓN NATURAL	15

1.7.1. Antecedentes	15

1.7.2. Objetivos	15

1.7.2.1. Objetivo General	15

1.7.2.2. Objetivos Específicos	16

1.7.3. Metodología de análisis	16

1.7.3.1. Protección contra la radiación solar	16

1.7.3.2. Ventilación	17

1.7.4. Parámetros de estudio	17

1.7.4.1. Condicionantes de Diseño	17

1.7.4.2. Temperatura y Confort Térmico	17

1.7.4.3. Protección contra la Radiación Solar	18

1.7.4.4. Ventilación	25

1.7.5. Características del sitio	25

1.7.5.1. Ubicación Geográfica	25

1.7.5.2. Clima	26

1.7.5.2.1. Temperatura	26

1.7.5.2.2. Humedad Relativa	27

1.7.7. Evaluación proyecto laboratorios CENAIM	27

1.7.7.1. Estrategias Aplicadas	27

1.7.7.2. Control contra la Radiación Solar	27

1.7.7.3. Ventilación	30

1.7.8. Conclusiones	30

1.7.9. Recomendaciones	31

1.8. PROPUESTA	32

1.8.1. Sector Laboratorios	32

1.8.1.1. Materiales propuestos Laboratorios nuevos	41

1.8.2. Sector de Bloque de Bodegas	42

1.8.2.1. Materiales propuestos Bodegas	44

1.8.3. Sector de Laboratorios y Dispensario médico	44

1.8.4. Laboratorios existentes a ser remodelados	46

1.8.4.1. Laboratorio de Bromatología	47

1.8.4.2. Laboratorio de Histología 1-2	48

1.8.4.3. Materiales en los laboratorios de remodelación	49

1.9. Propuesta Formal	49

1.9.1. Concepto	49

1.9.2. Imágenes 3D	51

PROYECTO DE LOS ESTUDIOS COMPLETOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL CENAIM

1. MEMORIA ARQUITECTÓNICA

Mediante el proyecto de consultoría de los “Estudios completos definitivos, que permitan la construcción de las obras nuevas para el CENAIM” se pretende satisfacer la necesidad de mejorar y adecuar las instalaciones del CENAIM para el funcionamiento y operación de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que se ejecuten.

El desarrollo del proyecto arquitectónico para los nuevos laboratorios del CENAIM, plantea principalmente responder a las necesidades funcionales de los espacios nuevos a edificarse.  Para ello fue necesario sostener varias reuniones con  los científicos que trabajan en el CENAIM, que permitieron complementar el programa arquitectónico detallado en los términos de referencia de esta consultoría.

Tanto por función como por las limitantes del espacio disponible, la propuesta de implantación de los nuevos laboratorios es única, es decir, estos espacios y sus equipos, funcionan como deben hacerlo y en base a los criterios técnicos del personal del CENAIM y a la normativa internacional para implantación de ciertos espacios, como es el caso del laboratorio de cuarentena.

1.1. Ubicación

Imagen 1.1.  Ubicación

El CENAIM, se encuentra ubicado en la Parroquia San Pedro, en la Provincia de Santa Elena.  El área donde esta implantado se encuentra frente al mar, aprovenchándose de la brisa del mismo.  Por otra parte en la parte posterior de las edificaciones se encuentra un talud, que mediante escaleras conduce a donde actualmente se encuentra una edificación destinada a dormitorios.

1.2. Descripción de Procesos

En un principio las instalaciones existentes y por ende el proceso que se sigue actualmente, fue pensado para especies como camarones.  El CENAIM hoy en día maneja un proceso de tres etapas:

- Captura de especies marinas

- Tanques de aislamiento

- Tanques de maduración

De las tres etapas nombradas, la primera se realiza fuera de las instalaciones del CENAIM.  Una mejor visualización del proceso actual se muestra en el siguiente esquema:

Imagen 1.2. Proceso actual - CENAIM

Con el pasar del tiempo las instalaciones han sido subutilizadas, y su uso ha pasado a la experimentación de especies.

Para un óptimo proceso es necesario crear nuevos espacios para satisfacer las necesidades y además modificar el proceso, todo ello de acuerdo a normas que se deban seguir.  Dicho esquema inicial se ve modificado por el siguiente:

Imagen 1.3. Proceso óptimo - CENAIM

En el nuevo esquema de proceso se incluye una cuarta etapa:

- Captura de especies marinas

- Laboratorio de cuarentena

- Laboratorios de acuacultura

- Laboratorios de experimentación

Siendo de igual manera la primera etapa realizada fuera de las instalaciones.

Siguiendo los lineamientos de dicho proceso, se diseñará los espacios físicos para los laboratorios requeridos, es decir, el de cuarentena, de acuacultura y de experimentación; todos ellos con sus respectivas áreas.  Estas áreas se detallan más adelante en el nuevo programa arquitectónico y planos.

El CENAIM-ESPOL, en el diseño de la re-estructuración de las instalaciones ha tomado la responsabilidad de implementar un sistema cuarentenario; que le permita reducir ostensiblemente el riesgo de introducir nuevos patógenos al país, dentro del programa de investigación para cambiar la matriz productiva del país y promover el cultivo de otras especies.

Esto se debe a algunos de los problemas serios que enfrenta hoy la acuicultura es causado por patógenos y enfermedades que son transmitidas a través de los organismos producidos por stocks en los laboratorios de producción larvaria, nuevas especies introducidas para experimentación acuícola, en búsqueda de desarrollo de nuevas oportunidades para producirlas masivamente, como alternativa a la sobre explotación de stocks naturales o porque existe una potencial demanda que puede transformarse en significantemente económica para la economía de un país. Esto ha hecho que la acuicultura enfrente lo que conoce como movimientos transfronterizo de organismos bio-acuáticos, con el consecuente potencial de introducir nuevos patógenos con estas especies.

Estas enfermedades han causado  en muchos casos efectos negativos  económicamente significativos,  como es el caso en salmónidos, bagres, bivalvos y camarones. El número de países que han experimentado significativas pérdidas económicas está incrementando y es más evidente  en los países productores de camarón quienes han sido severamente afectados en las dos últimas décadas; efecto que también afectó de manera severa a Chile con el cultivo de salmónidos.

Se ha hecho necesario particularizar las medidas de bioseguridad, aplicando estructuras en los lugares donde se producen los organismos bioacuáticos, las mismas que se diseñan para reducir los riesgos de propagar enfermedades exóticas que pueden afectar la biodiversidad marina local. Esta particularidad es la infraestructura denominada cuarentena, que debe ser un instrumento obligatorio para todo laboratorio productor de organismos bioacuáticos.

Así, la cuarentena, se la considera como la infraestructura que permite el  mantenimiento de un grupo de animales acuáticos en aislamiento sin contacto directo o indirecto con otros animales acuáticos, con el propósito de llevar a cabo observaciones por un período de tiempo especificado, y si es apropiado, realizar pruebas y tratamientos, incluyendo el tratamiento del agua descarga.

1.3. Estándares

Hay escasos estándares para establecer las guías que debe seguir la operación de cuarentena, el presente informe está basado en información obtenida dela FAO y la Organización Internacional de Epizootias (OIE).

Bajo esas condiciones y conocedores de las necesidades del CENAIM, se plantean aspectos básicos sobre la construcción y operación de la misma:

- La capacidad de la cuarentena deberá estar en proporción con la cantidad de          especies de organismos acuáticos  que se pretende investigar.

- Debe hacerse las previsiones del caso para el crecimiento, maduración los organismos ingresados y el mantenimiento de sucesivas generaciones.

- El acceso a la cuarentena debe estar completamente cerrado, con una puerta de ingreso y una vía de escape.

- Se deberá implementar todas las recomendaciones de infraestructura y señalética de asepsia, bioseguridad y seguridad laboral.

- El ingreso a la cuarentena debe ser solo para el personal autorizado y se diseñará el sistema que permita la asepsia de la ropa con que ingresan a laborar en la misma.

- El personal que labora en cuarenta, no puede laborar en otra área del laboratorio y debe usar ropa distintiva.

- Se deberá implementar un sistema especial de bioseguridad y control de plagas.

- Todas las áreas dentro de la cuarentena deben estar debidamente separadas, no puede haber contacto entre áreas de trabajo.

- El equipamiento: electricidad, aireación, circulación,  la fuente de agua de ingreso, control de temperatura, filtros; equipo de esterilización e incinerador   deben ser exclusivo para uso de la cuarentena, con la finalidad de mantener la bioseguridad y la salud de los stocks en caso de fallas eléctricas o mecánicas.

- Debe poseer un sistema de tratamiento de agua de descarga independiente,  en el que se incluya tratamiento con ozono.

- Implementar un sistema de filtros que evite el escape de organismos al medio circundante.

1.4. Infraestructura Existente

El CENAIM cuenta actualmente con laboratorios de Larvicultura los mismos que no están siendo utilizados debido a su mal estado; este aspecto estructural ha sido profundizado en el informe estructural anteriormente expuesto.  Por lo tanto se ve la necesidad de demoler las estructuras existentes e implantar nuevas áreas que funcionen de acuerdo al proceso planteado en la imagen 5.3.

Las siguientes imágenes muestran la distribución de las edificiaciones existentes, y de igual manera fotografías en las que se aprecia el deterioro de las mismas:

| Cuadro 1.1. Laboratorios de Larvicultura existentes |  |
| --- | --- |

| Cuadro 1.2. Talleres existentes |  |
| --- | --- |

1.5. Programa Arquitectónico

Teniendo en consideración lo requerido dentro de los términos re referencia, y además las reuniones que se mantuvieron con especialistas del CENAIM, se concluye en el siguiente programa arquitectónico que guarda todos los espacios necesarios para satisfacer las necesidades del CENAIM, y poder así conseguir lo deseado en cuanto a las actividades que en las edificaciones se realicen.

El siguiente cuadro muestra los espacios con sus respectivas áreas en metros cuadrados:

Cuadro No. 1.3. Programa Arquitectónico

La siguiente implantación muestra la ubicación de todos los sectores, es decir, los laboratorios nuevos, bodegas, dispensario médico, y los laboratorios existentes a ser remodelados.

Como se observa en la imagen de implantación, existen dos ingresos, una de las especificaciones para el área de cuarentena es apartarlo de las demás edificaciones; para lo cual se ha propuesto un ingreso especial para el sector donde se encuentra dicho laboratorio.

Cercano al ingreso que lleva a los estacionamientos se encuentra el bloque de administración y cercano a este los laboratorios de experimentación, para luego dar lugar a los laboratorios de juveniles y de larvicultura.  En la parte posterior a estos ultimos se encuentra los laboratorios de acuicultura.

Imagen 1.4. Implantación General

1.6. Clasificación de tanques

Dentro de cada laboratorio existen áreas que contienen tanques para las especies.  El dimensionamiento de los tanques varía según su uso.  Para ello el siguiente cuadro muestra una clasificación de tanques a utilizarse según su capacidad:

| TANQUE 60 TM Radio: 3 metros | TANQUE 16 TM Radio 1: 6 metros / Radio 2: 4 metros |
| --- | --- |

| TANQUE 2 TM Radio: 1 metros | TANQUE 1.2 TM Radio: 0.7 metros |
| --- | --- |

TANQUE 1/2 TM Radio: 0.58 metros

1.7. ANÁLISIS DE RADIACIÓN SOLAR Y VENTILACIÓN NATURAL

1.7.1. Antecedentes

El proyecto de diseño del Edificio de Laboratorios del CENAIM tiene un componente de sostenibilidad que propende al aprovechamiento de los recursos naturales del sector, en especial la radiación solar y ventilación, con el fin de encontrar la óptima adaptación de la edificación a su entorno secundario y garantizar los niveles de confort para los usuarios que laboran en ella.

Con estas consideraciones, ASOLBA Enginyeria & Arquitectura lleva a cabo el presente estudio térmico para el Edificio de Laboratorios de la CENAIM, cuyo principal objetivo es el analizar y determinar las estrategias de diseño a implementar en lo relacionado a la radiación solar y ventilación natural.

1.7.2. Objetivos

1.7.2.1. Objetivo General

- Analizar el Edificio de Laboratorios de la CENAIM desde el punto de vista de la radiación solar y ventilación natural.

1.7.2.2. Objetivos Específicos

- Conocer las características climáticas del sector

- Determinar y evaluar el impacto de las estrategias de diseño propuestas

- Mejorar las condiciones de confort interior de los ocupantes

1.7.3. Metodología de análisis

1.7.3.1. Protección contra la radiación solar

El análisis del asoleamiento del proyecto, consiste en un método gráfico que ilustra la influencia de la radiación solar directa sobre las fachadas del edificio durante las diversas épocas y horas del año.

Esto permite, basados en registros históricos de temperatura, determinar aquellas fachadas que tienen un exposición excesiva a la radiación solar y de igual manera, dimensionar los dispositivos de control que reduzcan la carga térmica indeseada. Para este estudio, son necesarios los siguientes elementos:

Carta Solar. Es la representación gráfica del recorrido del sol en relación a la ubicación geográfica del sitio de implantación del proyecto. En ella se determina la posición del sol en cualquier hora y mes determinados.

Imagen No. 1.5, Carta Solar

Tabla de Temperatura. Describe la variación de la temperatura durante un día típico de cada mes del año. Para su realización son necesarios registros históricos de los últimos 10 años de temperaturas máximas y mínimas. La fuente de obtención de datos climáticos, serán institutos meteorológicos oficiales.

Imagen No. 1.6, Carta Solar

Diagrama de Sombras. Este elemento permite el dimensionamiento de los dispositivos de sombra que deberán diseñarse para una correcta protección solar. Su utilización se basa en la superposición del diagrama sobre la carta solar y la tabla de temperatura.

1.7.3.2. Ventilación

Para analizar el aprovechamiento de los vientos dominantes del sector, se hará uso de información meteorológica histórica y definición del microclima de la edificación. Con esta información se plantearán diferentes estrategias convencionales de ventilación cruzada y ventilación forzada que puedan ser aplicadas al edificio.

1.7.4. Parámetros de estudio

1.7.4.1. Condicionantes de Diseño

- Las edificaciones existentes y la estrechez del terreno disponible, obligan a una orientación desfavorable del edificio en relación a su exposición a la radiación solar; por lo que deberá tomarse medidas específicas para mitigar un efecto adverso.

- El conjunto se emplaza entre un cuerpo acuífero y una elevación, circunstancia que modifica determinantemente las características de ventilación, por lo que deberá considerarse este microclima en al análisis.

1.7.4.2. Temperatura y Confort Térmico

El confort térmico se caracteriza por la sensación que experimenta una persona en determinadas condiciones de temperatura y humedad, y que le permite desarrollar sus actividades cotidianas de manera placentera. Este indicador varía de acuerdo las personas, al no compartir necesariamente el mismo criterio de confort; diferencia que está ligada a características fisiológicas, sicológicas o del modo de vestir.

En el presente estudio se tomará como parámetro de confort, el intervalo de temperatura comprendido entre 21 y 27 grados centígrados, según las temperaturas de confort de verano propuesto por Givoni y expresado a través de su Diagrama Bioambiental, utilizado permanentemente como referencia para estudios bioclimáticos.

Imagen No. 1.7, Diagrama de Givoni

1.7.4.3. Protección contra la Radiación Solar

El parámetro utilizado para medir la eficiencia de las estrategias contra la radiación solar, es aquella información obtenida del análisis de carta solar que permite obtener las dimensiones óptimas de los dispositivos de sombra aplicables a la edificación.

Las dimensiones de los diferentes sistemas de control solar, guarda una dependencia directa con la ubicación del área del terreno, pues este determina el recorrido del sol; y con las condiciones de diseño que nos dirán los días y horas en que es necesario protegerse del sol para impedir un incremento de la temperatura por encime del rango de confort.

De acuerdo a la ubicación de la edificación a analizar, es decir en la zona ecuatorial, el recorrido del sol tiene un desplazamiento casi horizontal de este a oeste, con una ligera desviación al norte y al sur durante los equinoccios (Imagen No. 1.8).

Imagen No. 1.8, Carta Solar San Pedro, Santa Elena

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

El Cuadro No. 1.4, nos permite valorar los grados de temperatura de un día típico de cada mes durante un año. En ella están indicados en rojo, los meses y horas en que se está por encima del grado de confort. Es posible concluir que durante casi todo el año las temperaturas se encuentran dentro del rango de confort, exceptuando los meses de febrero a abril donde la temperatura se halla por encima del nivel máximo durante casi todo el día. Por lo tanto, los dispositivos de control solar y las estrategias de ventilación deberán estar diseñados para evitar durante esas horas y meses la radiación directa sobre la edificación y su consecuente posible sobrecalentamiento.

Cuadro No. 1.4, Temperatura en un día típico Estacion La Libertad

Fuente: Inhami

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Sobreponiendo la información del Cuadro No. 1.4 sobre la carta solar estereográfica de San Pedro, podemos determinar que fachadas debes estar protegidas contra la radiación. En este caso,  la fachada oeste presenta mayores inconvenientes durante los meses de invierno.

Imagen No. 1.9, Análisis de confort Diciembre - Junio

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Imagen No. 1.10, Análisis de confort Junio - Diciembre

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

En las Imágenes No. 1.11, 1.12, 1.13, y 1.14 se muestran diferentes cartas solares en las que se incorpora el diagrama de sombras, con el fin de determinar el ángulo de sombra horizontal (ASH) y el ángulo de sombra vertical (ASV) que deberán tener los dispositivos de sombra para cada fachada de la edificación, según la orientación propuesta.

Imagen No. 1.11, Ángulos de Sombra Orientación Norte

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

De acuerdo a este análisis, los dispositivos de control solar, deberán estar dimensionados bajo los siguientes parámetros:

Fachada Norte:				Fachada Sur:
ASV (Quiebrasoles)= 70º			ASV (Aleros)=80º
       						ASH (Quiebrasoles)= 60º

Fachada Este:				Fachada Oeste:
ASV (Aleros)= 50º				Se deben realizar recomendaciones      
     						específicas para esta orientación

Imagen No. 1.12, Ángulos de Sombra Orientación Sur

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Imagen No. 1.13, Ángulos de Sombra Orientación Este

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Imagen No. 1.14, Ángulos de Sombra Orientación Oeste

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

1.7.4.4. Ventilación

La ventilación está determinada por los vientos dominantes del microclima del sector, que corresponde al efecto masas de agua, caracterizado por la presencia del mar hacia el oeste. Por lo tanto se tomará el sentido oeste – este y este – oeste como dirección del viento principal.

En análisis in situ se pudo determinar que el viento alcanza su mayor velocidad a partir de los 6 metros, por lo tanto se deberán plantear estrategias de ventilación forzada adicionalmente.

1.7.5. Características del sitio

1.7.5.1. Ubicación Geográfica

El edificio de la CENAIM, se encuentra emplazado en la comuna de San Pedro, Santa Elena y tiene una latitud de -2,95 S y una longitud de -80,72° O. Se encuentra aproximadamente a 4 metros sobre el nivel del mar.

Imagen No.1.15, Emplazamiento CENAIM

1.7.5.2. Clima

1.7.5.2.1. Temperatura

Gráfico No.1.1, Temperaturas promedio mensuales La Libertad. INHAMI 2010

1.7.5.2.2. Humedad Relativa

Gráfico No. 1.2, Humedad Relativa Media La Libertad. INHAMI 2010

1.7.7. Evaluación proyecto laboratorios CENAIM

1.7.7.1. Estrategias Aplicadas

- Aleros sobre las superficies acristaladas

- Extractores eólicos en la cubierta

- Aberturas en la parte inferior y superior de la edificación

1.7.7.2. Control contra la Radiación Solar

En la imagen No. 1.16. se puede apreciar el detalle del alero del proyecto que da sombra al acristalamiento del lado norte. La línea segmentada color negro, indica el ángulo de sombra vertical (ASV) que genera el alero, y en línea segmentada color rojo, el ángulo propuesto en los parámetros de diseño. Como se puede distinguir, el alero del proyecto cubre sobradamente la necesidad de sombra de la fachada; incluso puede acortarse si fuese necesario, siempre y cuando no sea menos de 70 grados.

Imagen No. 1.16., Alero Fachada Norte

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Al igual que en el caso de la fachada norte, el alero de la fachada sur satisface de manera holgada la necesidad de sombra vertical del acristalamiento (imagen No. 1.17.). Este sobredimensionamiento del alero, permite cubrir parte también de las necesidades de sombra horizontal analizadas, quedando solamente sin protección las horas desde las 17h00  en el mes de febrero y desde las 18h00 en los meses de marzo y abril. En la imagen No. 1.18, se presenta el grado de sombra que cubre el alero de 32 grados del proyecto.

Imagen No. 1.17, Alero Fachada Sur

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Imagen No. 1.18, Ángula de Sombra Vertical Alero Sur

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Las necesidades de sombra de la fachada este, también se encuentran plenamente cubiertas con el alero diseñado, tal como se muestra en la imagen No. 1.19.

Imagen No. 1.19, Alero Fachada Este

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

De acuerdo a los parámetros de sombra determinados, para la fachada oeste no existe una medición posible del ASV, por cuanto la zona de disconfort se experimenta hasta el ocaso del día. El alero propuesto  permite cubrir efectivamente la fachada de la radiación solar hasta las 15h30, según la carta solar.

Imagen No. 1.20, Alero Fachada Oeste

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Al colocar un elemento adicional al alero, como se muestra en la imagen No. 1.20, se puede disminuir el ángulo de sombra vertical, lo que permitiría proteger las ventanas hasta las 16h25 aproximadamente.

Los muros de la envolvente encima del acristalamiento, no cuentan con ningún tipo de dispositivo de control solar. A pesar de no ser un captador de energía como lo es un vidrio, puede llegar a acumular calor durante el día. Para ellos se ha diseñado un sistema de doble pared con aislamiento térmico en los muros este y oeste, que permitirá que el calor no ingrese al interior del edificio.

1.7.7.3. Ventilación

La implementación de extractores eólicos resulta conveniente para eliminar el aire caliente acumulado en la parte superior de la edificación. Las aberturas en la parte superior permiten el ingreso del aire y lograrán que la cubierta no se sobrecaliente. La ausencia de caudal de aire considerable a baja altura, se puede compensar con ventilación forzada activada por los extractores eólicos, al absorber los vientos a través de las aberturas inferiores. La imagen No. 1.21, ilustra este sistema.

Imagen No. 1.21, Esquema de Ventilación Edificio CENAIM

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

1.7.8. Conclusiones

- El sitio de ubicación del Edificio de Laboratorios de la CENAIM está dentro de un microclima que condiciona la dirección de los vientos, provocando que se dirijan en dirección mar – tierra durante el día y tierra – mar durante la noche, es decir, oeste – este y este – oeste.

- Las limitantes del emplazamiento han provocado la orientación este – oeste de la edificación, que por un lado deja expuestas las fachadas de mayor superficie a la acción del sol, aunque por otro, aprovecha de óptima manera los vientos dominantes que vienen desde el mar.

- El sector está la mayor parte del año dentro de una temperatura de confort, exceptuando los meses de febrero a abril, en los cuales se incrementa la temperatura por encima del nivel de confort a partir de las 10h00 am.

- Casi todos los aleros diseñados en el proyecto, cubren óptimamente las necesidades de sombra de la edificación. El alero de la fachada oeste funciona hasta las 15h30.

- Las paredes dobles son una estrategia óptima para evitar el sobrecalentamiento de los muros exteriores. El mismo beneficio conseguirá la cubierta tipo sánduche proyectada.

- El sistema de ventilación natural planteado resulta favorable para la ventilación cruzada. Los extractores eólicos, además de expulsar el aire caliente indeseado, forzarán la circulación de aire proveniente desde las aberturas superiores e inferiores.

1.7.9. Recomendaciones

- No es necesaria la colocación de quiebrasoles en la fachada sur, pues el alero existente, satisface casi todas las necesidades de sombra.

- Procurar cubrir la fachada oeste hasta pasadas las 16h00 que es cuando el nivel de temperatura decrece. A continuación un ejemplo de solución que generará sombra hasta aproximadamente las 16h20

1.8. PROPUESTA

1.8.1. Sector Laboratorios

En cuanto al aspecto funcional, y la distribución de los espacios, dentro de este sector y siguiendo la zonificación antes descrita (Ver Imagen 1.4. Implantación), se ha implantado los siguientes laboratorios y áreas complementarias:

- Laboratorio de Cuarentena

- Laboratorio de Maduración

- Laboratorio de Larvicultura y Juveniles

- Laboratorio de Experimentación

- Talleres

- Área Técnica

- SS.HH.

- Cuarto de Basura

H

D

FE

C

G

B

E

A

Imagen 1.22. Implantación sector Laboratorios

A continuación se describe el área de cada laboratorio y talleres.

A. Laboratorio de cuarentena

El laboratorio de cuarentena, como ya se mencionó anteriormente, se convierte en uno de los espacios con mayor importancia.  Esta edificación se la ha implantado lo más alejado posible de las demás edificaciones y del flujo vehicular y de personas. El interior de esta se la ha distribuido con el fin de implantar en ella las siguientes áreas.

- Hall

- Vestidor (doble puerta)

- Transición – área limpia

- Baños

- Recibidor de especies

- Área limpia – transición de especies

- Cuarto de trabajo seco

- Cuarto de trabajo húmedo

- Área de materiales

- Área de tanques

Como se aprecia en la siguiente planta (ver planos arquitectónicos) la distribución de estas áreas están dispuestas de tal manera para que su funcionamiento sea el óptimo, y no exista riesgo de contaminación.  Del hall se ingresa al vestidor para luego acceder a la transición que corresponde a un área limpia para luego poder acceder al área de tanques.  Todas las áreas están debidamente cerradas, al igual que el volumen en si.

El área de tanques está conformada por dos tanques de 16 TM, 6 tanques de 12 TM cada uno (dos sets de tres tanques cada uno), 96 tanques de 0.5 TM cada uno (12 sets de 9 tanques cada uno).

Imagen 1.23. Planta Laboratorio de cuarentena

A pesar de ser un laboratorio que debe estar separado de los demás y con diferentes funciones, este guarda relación con el diseño arquitectónico en sus fachadas y su interior.  Al igual que los siguientes laboratorios detallados, su interior cuenta con cubierta inclinada mientras su fachada mantiene una línea ortogonal.

Imagen 1.24. Fachada este - cuarentena

B. Laboratorio de Maduración

El laboratorio de maduración cuenta con 4 áreas separadas. En una de ellas se encuentra el set de incubación en el que se encuentran 4 pequeños tanques, para luego poder acceder a dos áreas donde se encuentran 3 tanques de 16 TM en cada una. Y por último un área más grande, del igual manera separada por puerta, en la que se encuentra dos tanques de 60 TM cada uno.

Imagen 1.25. Planta Laboratorio de Maduración

El diseño en elevación responde a conceptos formales que se describen más adelante.  Mientras que su fachada se observa lineas ortogonales, en el interior, es decir la cubierta de este y demás laboratorios, se plantea una cubierta a dos aguas, la cual alcanza una altura de 6.80 metros. Como se observa en las siguientes imágenes, se ha contemplado el uso de louvers en sus fachadas como ayuda de protección solar, pues se ha utilizado vidrio y este permite el ingreso de luz solar.

Este y los demás laboratorios cuentan con extractores tipo hongo en las cubiertas, lo mismo que es detallado en la memoria correspondiente.  Como se puede observar en ciertos sectores del laboratorio se ha optado por colocar una cubierta de policarbonato ondulada, lo que permitirá el ingreso de luz solar en la parte superior.

Imagen 1.26. Fachada - Laboratorio de maduración

Imagen 1.27. Fachada - Laboratorio de maduración

C. Laboratorio de larvicultura y Juveniles

El laboratorio de larvicultura y juveniles se compone básicamente de tres áreas:

- Área de tanques

- Set de alimento vivo

- Laboratorio seco

Los tanques que en este se encuentran son 24 de 1.2 TM (8 sets de 3 tanques cada uno), los mismos que están destinados al laboratorio D, es decir, laboratorio de juveniles; y 24 de 2 TM (8 sets de 3 tanques cada uno) pertenecientes al laboratorio C, laboratorio de larvicultura.

Imagen 1.28. Planta Laboratorio de larvicultura y juveniles

En la siguiente imagen se puede observar los dos ingresos que se encuentran en una de las fachadas, y la composición geométrica en sus paredes de acuerdo a los conceptos formales expuestos más adelante.

Imagen 1.29. Fachada - Laboratorio de larvicultura y juveniles

La concepción interior se asemeja a la del laboratorio de maduración explicado anteriormente, considerando una disposición de tanques y áreas acorde a las necesidades de un laboratio de larvicultura y de juveniles.

Así mismo, este cuenta con louvers en sus fachadas para amortiguar los rayos solares.  Su fachada ortogonal oculta la cubierta de inclinaciones en el interior de dicho laboratorio.

Imagen 1.30. Corte - Laboratorio de larvicultura y juveniles

D. Laboratorio de experimentación

En cuanto a los laboratorios, finalmente se encuentra el de experimentación el mismo que cuenta con una planta baja en la que se ubican dos bloques de 24 tanques cada uno.  Cada tanque de ½ TM cada uno.

Entre dichos bloques se encuentran dos hileras de 4 gavetas cada una, siendo cada gaveta de 40 lt.  Y por último en el centro del área se encuentra un acuario.

Imagen 1.31. Planta Baja - Laboratorio de experimentación

Los tanques que se muestra en las plantas de todos los laboratorios están dispuestos de forma lineal.  A estos tanques se añade los equipos necesarios para su buen funcionamiento los cuales se encuentran junto a estos conectados por medio de tuberías.  Dicha volumetría cuenta con un mezzanine al cual se accede por medio de una escalera interior y en ella se encuentra el área administrativa.

Imagen 1.32. Mezzanine - Laboratorio de experimentación

Al igual que los labortaorios anteriores, el laboratorio de experimenetación no hace la diferencia en cuanto a que su fachada presenta una composición mediante un isotipo, ni tampoco la implementación de louvers en sus fachadas; pero si se marca la diferencia en su interior, ya que como se mencionó, este cuenta con un mezanine que se encuentra a una altura de 7.94 metros, desde el cual se puede observar hacia el piso inferior, los tanques y demás elementos.

Imagen 1.33. Fachada - Laboratorio de experimentación

Imagen 1.34. Corte - Laboratorio de experimentación

E. Talleres

Otra de las áreas necesarias son los talleres.  Dicha edificación se divide en 4 talleres:

- Taller de Mecánica

- Taller de Electrónica

- Taller de Electromecánica

- Taller de Carpintería

Por la naturaleza de las áreas se ha considerado áreas de bodega para dichos talleres como también áreas de trabajo exteriores y por último el área para el jefe de mantenimiento.  Cada taller cuenta con su ingreso independiente.

Imagen 1.35. Planta Talleres

Continuando con un mismo lenguaje arquitectónico, las fachadas de los talleres manejan los mismos criterios que el de los laboratorios que se detallan a continuación en la propuesta formal.  La cubierta a diferencia de los laboratorios mantiene la línea ortogonal de fachada, alcanzando una altura interior de 3.50 metros.  En su fachada se ha optado por el uso de puertas galvanizadas con malla.

Imagen 1.36. Elevación - talleres

Imagen 1.37. Corte - talleres

1.8.1.1. Materiales propuestos Laboratorios nuevos

Se plantea el empleo de materiales tradicionales de construcción, por supuesto considerando los tratamientos necesarios a fin de que se garantice una adecuada durabilidad. Esto por supuesto no exime al propietario de labores de mantenimiento con la periodicidad que este estudio al concluirse recomiende.

Así los materiales a emplear en general en el bloque de los laboratorios nuevos serán los siguientes:

1.8.2. Sector de Bloque de Bodegas

Imagen 1.38. Implantación General

Otro de los bloques que se propone, es el destinado a las bodegas.  Como áreas que complementan todos los usos anteriormente descritos y de acuerdo a las necesidades planteadas por el CENAIM, áreas destinadas a bodegas se convierten en necesarias para un buen desempeño de las actividades.

Para ello se ha planteado un área para las siguientes bodegas:

- Bodega de archivos

- Bodega de baja de activos

- Bodega de Tránsito de activos

- Bodega de Equipos de mantenimiento

- Manejo Ambiental de desechos

- Bodega de baja de activos exterior

Imagen 1.39. Planta Bodegas

Imagen 1.40. Elevación Bodegas

Imagen 1.41. Corte Bodegas

1.8.2.1. Materiales propuestos Bodegas

De igual manera en este sector se ha considerado el uso de materiales tradicionales, siendo estos los siguientes:

1.8.3. Sector de Laboratorios y Dispensario médico

Imagen 1.42. Implantación General

De igual manera, un dispensario médico es parte de las necesidades de la institución; un espacio que brinde atención a sus trabajadores ante cualquier situación en la que requiera atención médica.  Dicha área se encuentra de fácil acceso y aprovechando el área continua se plantea junto a este un área de bodega de reactivos, y un laboratorio de proceso de muestras.

Imagen 1.43. Planta Laboratorio – Dispensario

Imagen 1.44. Corte Laboratorio – Dispensario

1.8.4. Laboratorios existentes a ser remodelados

Imagen 1.45. Implantación General

Otras de las áreas a intervenir son 3 laboratorios que se encuentran en el interior del edificio administrativo que existe actualmente.  Dichas áreas han sido remodeladas mediante un cambio total del interior de estos.

La imagen anterior muestra la ubicación de dichos laboratorios en relación a todo el proyecto.

Los laboratorios a los que se destinan estas 3 áreas son:

- Laboratorio de Bromatología

- Laboratorio de Histología 1

- Laboratorio de Histología 2

Los tres laboratorios mantienen una misma forma ortogonal, siendo los dos de histologías similares en su distribución.  En el interior de estos se ha colocado mesones y muebles que satisfacen las necesidades y así poder brindar un espacio con características determinadas, en cuando a medidas y materiales, para un buen desempeño de las actividades que en estos se realizan

1.8.4.1. Laboratorio de Bromatología

Imagen 1.46. Planta Laboratorio Bromatología

Imagen 1.47. Corte Laboratorio Bromatología

1.8.4.2. Laboratorio de Histología 1-2

Los dos laboratorios de Histología son de similares características.  En ellos se ha mantenido la distribución actual de las plantas, con modificaciones en su ingreso, pues este no permitía un espacio continuo.  De igual manera en cuanto a las ingenierías se modificaron los puntos existentes de agua potable, aguas servidas, puntos de luz.  En cuanto a la climatización se coloca extractores, dichas características se aclaran en las memorias correspondientes.

Imagen 1.48. Planta de Histología 1            Imagen 1.49. Planta de Histología 2

Imagen 1.50. Corte de Histología 1

1.8.4.3. Materiales en los laboratorios de remodelación

1.9. Propuesta Formal

En relación a aspectos volumétricos, se ha planteando una solución formal algo “romántica” que pretende dotar a la arquitectura, de aspectos formales que conecten los edificios con el entorno inmediato, en específico claro está con el mar.

1.9.1. Concepto

El entorno sobre el cual se implantan los laboratorios del CENAIM, posee características naturales que potencian las visuales que desde diferentes puntos, los cerros y el mar proponen. Resulta prácticamente imposible para un equipo de diseño abstenerse del mar como alternativa conceptual para proyectar. Al caer el sol, sobre un infinito manto azul, ligeramente agitado, se produce un intenso reflejo que de a poco parece diluirse.

Imagen 1.51.

Este reflejo con algo de “ruido”, como el de las imágenes que se producen sobre películas de alta sensibilidad, parece formarse por pixeles, generando una especie de trama que en el caso de este trabajo de diseño, se propone emplear como elemento para el tratamiento particularmente del frente de las edificaciones.

Imagen 1.52.

El resultado final del planteamiento arquitectónico, es un elemento de un diseño arquitectónico mucho más sobrio y conservador, bordeando criterios de arquitectura minimalista. Volúmenes que al igual que los cerros que circundan el terreno, surgen una superficie plana, incorporando elementos acristalados, con las características mencionadas del reflejo en el mar evidenciado mediante vidrios una continuidad a un elemento que se repite, esto es el isotipo descrito a continuación, y que conecta visualmente el edificio nuevo con los antiguos.  Esta solución permite una adaptabilidad respetuosa para con el entorno natural y el edificado.

1.9.1.1. Isotipo

Varios bloques, con la tipología de un galpón de desarrollo rectangular y con caída a dos aguas, se implantan sobre el perfil costero de los terrenos del CENAIM.

Imagen 1.53.

Este perfil de bloques dibujan claramente una línea en zigzag, horizontal en relación  al mar, manifiesta una intención clara por evidenciar su presencia como elemento artificial en su entorno.

Al tomar dicha línea de zigzag y fundirlo con el actual isotipo del CENAIM, el resultado es una composición gráfica de tres cuerpos que guarda en algo relación formal con la línea zig zag a la que se hace referencia.

Imagen 1.54. Isotipo

1.9.2. Imágenes 3D

La siguiente imagen muestra la solución formal del proyecto.

Imagen 1.55.Solución formal