CONSULTORÍA “REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CENAIM EN COMUNA SAN PEDRO DE MANGLARALTO”

MEMORIA DE PAVIMENTOS

ÍNDICE

1.	ANTECEDENTES	2

1.1.	UBICACIÓN DEL PROYECTO Y ESTADO DE LAS VÍAS.	2

2.	ANÁLISIS DEL TRÁNSITO	3

2.1.	DEMANDA DEL TRÁFICO, METODO UTILIZADO	3

2.2.	DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	4

3.	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUINES DE HORMIGÓN	12

4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:	13

MEMORIA PAVIMENTOS

# ANTECEDENTES

La ESPOL TECH E.P., contrató con la compañía Consultora Wong & Wong la CONSULTORÍA “REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CENAIM”, ubicada en la Comuna San Pedro Manglaralto, para mejorar y adecuar las instalaciones, funcionamiento y operación de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que se ejecutan. Dentro del citado estudio, consta el diseño geométrico de la vía de acceso y vías internas del proyecto así como el diseño del pavimento. Para viabilizar el estudio y diseño del pavimento la Consultora Wong & Wong, encarga a Laboratorio LEMCO, (Laboratorio de Ensayos de Materiales & Construcciones) los estudios de suelos y elaboración del Informe con los resultados geotécnicos respectivos.

La Consultora Wong & Wong, realiza el diseño del pavimento flexible de la vía de acceso, tomando como base los estudios de suelos realizados por LEMCO y los diseños geométricos de la vía de acceso al proyecto así como sus vías internas, cuya característica principal corresponde a mantener o mejorar la cota de rasante de la vía de ingreso del camino actual así como ciertas vías internas y de estacionamiento. Por otro lado, el Informe Técnico resume los análisis y estudios realizados, para obtener la estructura del pavimento requerida, que permita asegurar su comportamiento en un horizonte de vida de 10 años.

## UBICACIÓN DEL PROYECTO Y ESTADO DE LAS VÍAS.

A continuación se muestra la ubicación del proyecto, donde se puede apreciar que las vías de acceso a las instalaciones se encuentran a nivel de tierra, con cierto grado de consolidación, producto de los años en que se encuentran en servicio.

Ubicación del proyecto y estado de las vías de acceso

# ANÁLISIS DEL TRÁNSITO

## DEMANDA DEL TRÁFICO, METODO UTILIZADO

Para el presente caso, donde la vía de acceso principal Norte a las oficinas, laboratorios y bodegas, corresponde a un tramo de vía de 373 metros aproximadamente y otro tramo de acceso Sur con un longitud de 113 metros, se considera que no tendrán posibilidad de expansión a mediano ni largo plazo y sólo será utilizada por los técnicos, estudiantes, visitantes, y empleados que realizan tareas de operación, mantenimiento y educación en el sitio, por ello, es necesario realizar un análisis del tráfico que utilizarán estas vías, para cuantificar las cargas que inciden en el diseño de pavimentos, para ello, se considera que estas vías serán de bajo volumen de tráfico y nos valdremos de un método simplificado que se utiliza para cuantificar el tránsito de las vías en los casos como el presente, estableciendo el NVCDC (Número de vehículos comerciales que en un día pasan por un carril de la vía) que varía entre 21 y 60.

El NVCDC, corresponde aquellos vehículos que estando descargados pesan más de 1500 Kg., y tienen seis o más llantas, aquí, se clasifican los buses y camiones. En el presente caso, asumiremos para nuestro análisis el valor de NVCDC igual a 10 camiones (entrada y salida). Este valor podríamos considerarlo adecuado  tomando en cuenta que los vehículos que circularían y paquearían en el proyecto diariamente, corresponderían en forma general a camiones pequeños que transportan larvas, alimentos para camarones, repartidores de colas, agua, tanqueros que regarían las áreas verdes o para llenar cisternas, camiones recolectores de basura, etc. Tomaremos el valor citado como el correspondiente a los camiones tipo C2.

Para el caso de los buses que circularían y/o parquearían en el  Centro, tomaremos para nuestro análisis la cantidad de 10 buses diarios (entrada y salida), que utilizarían las vías de acceso, en función de prever que estos buses serían de transporte de personal, transporte de estudiantes, de instituciones, etc., que visitarían el Centro. Con estos valores, le otorgamos un factor de seguridad importante al análisis.

Resumen estimación vehicular (TPD)

| Camiones | Buses | Total |
| --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 20(*) |
| 50% | 50% | 100% |

(*) Corresponde al mínimo del valor recomendado del NVCDC

No se considera tasas de crecimiento vehicular, ni proyección de tráfico futuro por las razones expuestas en el presente estudio

## DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

En el país se utiliza el método AASHTO - 93 que toma en cuenta todas las variables que influencian en la vida de un pavimento y las condiciones regionales de clima, carga y tipo de materiales viales.

Procedimiento General

El diseño estructural se basa en la determinación de los números estructurales de las distintas capas del pavimento, considerando las condiciones de drenaje (coeficiente mi, el aporte estructural de los materiales (coeficiente ai) y los espesores de las capas estructurales (Di).

SN=a1*D1+a2*m2*D2+a3*m3*D3+a4*m4*D4

SN = SN1+SN2+SN3+SN4

Donde SN1 corresponde a la carpeta asfáltica, SN2 a la base granular, SN3 a sub-base granular y SN4 a los materiales granulares remanentes u otra capa de material de aporte.

El número estructural SN se debe calcular con la ecuación modificada de la AASTHO:

Parámetros de diseño

CBR de diseño - Modulo resiliente de la subrasante

La Guía AASHTO propone la siguiente ecuación para correlacionar el CBR con el módulo resiliente de la subrasante:

Para suelos finos y con CBR menor a 10

Mr (Psi)= 1500*CBR.		(Ecuación 1)

Para suelos finos con CBR entre 10-20%.

Mr (Psi)= 3000*(CBR)0.65		   (Ecuación 2)

También es utilizada la ecuación siguiente, particularmente para suelos menos finos con CBR mayor al 20%:

Mr (Psi)= 4326*Ln (CBR) +243	(Ecuación 3)

Para el presente análisis se utilizará la ecuación No. 1, tomando un valor del CBR menor al 10%, correspondiente al tipo de suelo existente según el estudio realizado por LEMCO, cuyos resultados se muestran en el informe correspondiente.

Los valores de los módulos elásticos de la base granular y sub-base granular requerida corresponderán a los valores especificados para estos materiales con un CBR de 30 % y 80% como mínimo, respectivamente.

Numero de ejes equivalentes a 8.2 ton.

El número de ejes equivalentes de 8.2 ton., se calculó considerando factores de daño para pavimentos flexibles.  Los vehículos considerados y los factores de daño calculados son los siguientes:

El resumen del número de ejes equivalentes calculados para los diferentes tipos de vehículos considerados se muestra en la siguiente tabla.

Los parámetros que complementan la metodología de diseño y los que son calculados en función de las fórmulas establecidas, son los siguientes:

Datos:

Confiabilidad=90%

Desviación estándar  Zr=-1,282

Error estándar combinado= 0,40

Mr = 422 Kg/cm2 (Módulo resiliente de la subrasante) (CBR= 4%)

Pérdida total del PSI= 2

Coeficientes de drenaje= 1

Basado en los datos expuestos y utilizando una rutina que resuelve la ecuación 
AASHTO – 93, se presenta el cálculo correspondiente a los espesores de diseño obtenidos.

Resumiendo, los valores de los módulos elásticos de la base granular clase 2 y sub-base granular clase 3 propuesta, corresponderán a los valores especificados para estos materiales con un CBR de 80 % y 30% como mínimo, respectivamente. La estructura de pavimento para los tramos con carpeta asfáltica según los planos de diseño, en el Acceso Norte con una longitud aproximada de 204 metros aproximadamente es la siguiente:

| Área | Estructura de Pavimento flexible |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Remodelación Laboratorio CENAIM | Carpeta asfáltica | Base granular clase 2 | Sub-base granular clase 3 |
| Vías de Acceso | 7.5 cm | 15 cm | 20 cm. |

Las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar, corresponden a las estipuladas en las Especificaciones Técnicas del MTOP-001-F-2002, las cuales deben cumplirse en todos los términos.

Así mismo, considerando que las vías de acceso por motivo arquitectónico y paisajístico han sido divididas dentro del Centro, con la superficie de rodadura en asfalto y adoquines, el cálculo que se realiza para las vías adoquinadas se constituye en el mismo análisis realizado para las vías asfaltadas, bajo el principio que ambas tienen el comportamiento como pavimentos flexibles.

La estructura de pavimento para los tramos con adoquines de concreto según los planos de diseño en el Acceso Norte con una longitud aproximada de 204 metros y en el Acceso Sur con una longitud aproximada de 59 metros es la siguiente:

| Área | Estructura de Pavimento flexible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remodelación Laboratorio CENAIM | Adoquín de concreto | Capa de arena | Base granular clase 2 | Sub-base granular clase 3 |
| Vías de Acceso y Estacionamiento | 8.0 cm | 4.0 cm | 15 cm | 20 cm. |

Parámetros relacionados con los materiales de construcción

El pavimento flexible consiste básicamente en tres capas principales: capa de rodadura constituida con hormigón asfáltico, la base, y la sub base. Debido a la buena calidad del suelo de la subrasante en el caso de la vía de acceso principal y al bajo volumen vehicular que utilizará la vía, se plantea mantener el material de relleno existente que se encuentra consolidado y en el mejor de los casos excavar una cajera en el espesor necesario, solo para reemplazarlo con la estructura de pavimento recomendada.

Los parámetros asociados a cada uno de los materiales que componen el sistema multicapa son: Módulo Elástico (Es), coeficiente estructural de capa (ai), y el coeficiente de drenaje (mi).

El módulo elástico se deriva a partir de gráficos que se presentan en la Guía de Diseño AASHTO, en estas gráficas se relacionan también los valores del coeficiente estructural de capa. El coeficiente de capa expresa la relación empírica entre el SN (número estructural) y el espesor de la capa, y es una medida de la capacidad relativa del material para funcionar como un componente estructural del pavimento.

El coeficiente de drenaje, por su parte, determina el nivel (o calidad) del drenaje alcanzado por la estructura de pavimento bajo las condiciones ambientales prevalecientes; en el presente caso, por la duración de la temporada de lluvias se considera que más del 25% del tiempo el pavimento está expuesto a humedades cercanas a la saturación. Cuando el pavimento se construye sobre relleno las condiciones de drenaje son favorables para la remoción del agua del pavimento y se considera una calidad de drenaje buena.

Base granular clase 2

El material de Base del Pavimento, se colocará en una sola capa del espesor indicado en el diseño y será constituida por material de Base Clase 2  con CBR  80%,  la cual se compactará al 100% de la densidad máxima según norma AASHO-T-180, método D (Próctor Modificado ASTM D1557). El material de Base deberá cumplir con lo que se establece la Sección 404-1 de las Especificaciones Generales del MOP-001-F-2002.

La Base Clase 2 será construida con agregados obtenidos por trituración de roca o gravas,  de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Sección 814 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F-2002.

El material de la Base será graduado uniformemente dentro de los límites de la granulometría especificada, con la parte del material pasante del tamiz No. 40 (0.425mm) en el ensayo de granulometría AASHTO T.11 (ASTM-D-2487), con índice de plasticidad no mayor al 6% y límite líquido no mayor de 25%. Los parámetros asociados a este material según ensayos realizados son:

CBR = 80 %

Es= 29.870 psi (2100 Kg/cm2)

a 3= 0,13

m 3= 1,0

Sub base granular Clase 3

Constituida por agregados naturales, que se hallen graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 3. Los agregados deben tener un coeficiente de desgaste máximo del 50 %, IP<6, LL<25 y CBR>30%. Los parámetros asociados a este material según ensayos realizados son:

CBR = 30 %

Es= 17.070 psi (1200 Kg/cm2)

a 3= 0,11

m 3= 1,0

Carpeta asfáltica

Consiste en una capa de hormigón asfaltico compuesto por una mezcla de agregados que cumplen especificaciones y asfalto diluido. La estabilidad y flujo de la mezcla asfáltica están definidos por la prueba Marshall, se especifica un valor de 1800 libras para tráfico pesado y flujo entre 8 y 14. Los parámetros asociados a este material son:

Marshall = 1800 Lb

Es= 400.000 psi (28.000 Kg/cm2)

a 1= 0,43

# PAVIMENTACIÓN CON ADOQUINES DE HORMIGÓN

Se ha previsto la utilización de pavimento de adoquín, en el diseño paisajístico dispuesto según se indica en los planos constructivos, como complemento de las vías de ingreso y en la zona de parqueos aledaños a las bodegas de almacenamiento. La estructura del pavimento estará compuesta por la capa de adoquín vehicular de 8 cm de espesor sobre una cama de arena, previo este trabajo se deberá colocar una capa granular de base clase 2 y sub-base clase 3 debidamente compactada y nivelada sobre el material subyacente existente (respetando los niveles de diseño). Las piezas de los adoquines serán de 18x18x8 cm, y se colocarán sobre un lecho de arena, con  una  granulometría  del  árido comprendida entre 2 y 6 mm, exento de finos y materias contaminantes, la arena a utilizar debe aportar una buena cohesión, a efecto de disminuir el riesgo de deformación. Así mismo, para evitar el desplazamiento de los adoquines con el paso del tiempo, se prevé utilizar bordillos de confinamiento en las uniones o cambio de textura del pavimento conforme lo mostrado en los planos.

La cama de arena tendrá 4 cm de espesor una vez compactada y la extensión diaria del lecho de arena debe corresponderse con los adoquines que se prevea colocar ese día. En cuanto  a las juntas entre adoquines, se cumplirán las siguientes condiciones: Adoquines de hormigón: juntas de 1,5-3 mm a recebar con arena mezclada con cemento (aproximadamente 75 kg/m3). Se empleará arena lavada sin exceso de finos. Este material de relleno servirá para que se transmitan las cargas entre los adoquines, actuando de forma conjunta y sin que se produzca desplazamientos o deterioros de los mismos por tensiones puntuales (esquinas), ya que una separación excesiva entre los adoquines puede producir la pérdida de la arena de sellado.

Después de la colocación de los adoquines sobre el lecho de arena y el recebo de las juntas, se procederá a su vibrado y compactado para conseguir una superficie de rodadura uniforme. Se ejecutará la compactación en sentido siempre ascendente, esto es desde los extremos hacia el centro.

Los adoquines de hormigón tendrán un coeficiente de absorción de agua inferior al 6,0%, resistencia a rotura mayor de 3,5 MPa y coeficiente de desgaste por abrasión no superior a 23 mm y cumplirán las especificaciones correspondientes.

Los trabajos de pavimentación integral se complementarán con los bordillos de jardineras, bordillos cunetas, aceras de hormigón y las obras de drenaje correspondientes.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

La estructura del pavimento flexible con los parámetros de cálculo tomados en el presente análisis, para las condiciones en que trabajarán las vías de acceso al Laboratorio CENAIM  resulta ser de 7.5 cm de carpeta asfáltica, 15 cm de base granular clase 2 y 20 cm de sub-base clase 3, cuyas propiedades y características técnicas de los materiales deben cumplir lo estipulado en las especificaciones técnicas del MTOP 001-F-2002.

De acuerdo al diseño geométrico de la vía de acceso, se pueden observar algunas características del trazado en planta y perfil, que deben ser tomados en cuenta al momento de evaluar los costos y establecer el procedimiento constructivo que debe implementarse. Así tenemos:

Según el alineamiento horizontal, el diseño especifica que la vía existente debe mantenerse con dos carriles de circulación incorporando cunetas laterales y sobreancho constructivo.

Considerando que según la inspección realizada y estudios de suelos practicado se observa que los materiales existentes de relleno presentan cierto grado de consolidación con buen comportamiento geomecánico, la estructura de pavimento recomendada en el presente estudio debe aplicarse en toda su magnitud incluyendo las áreas de estacionamiento.

El trabajo de pavimentación de la vía de acceso comprende del trazado y replanteo, nivelación y compactación de  la sub-rasante, colocación de base granular clase 2 y sub-base clase 3 para la calzada, colocación de la carpeta asfáltica y la construcción de las cunetas destinadas para evacuar las aguas de lluvia ubicadas en ambos costados de la calzada.

Para dar los niveles de sub-rasante tomando en cuenta que el suelo natural posee buenas características goemecánicas se deberá proceder como se indica: El suelo del terreno existente (en los casos cuyo nivel lo permita) se excavará en cajera inicialmente luego se escarificará superficialmente y se compactará a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, con los suelos finos del tipo ML existentes, en que se cuidará de no alterar la estructura original del suelo. La compactación se realizará hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% del Próctor Modificado, según corresponda. La sub-rasante terminada deberá cumplir además de la compactación especificada, con las pendientes y dimensiones establecidas en el proyecto.

Posteriormente se colocará la sub-base granular de 20 cm y luego la base granular de 15 cm recomendada en el presente estudio, que se nivelarán con las pendientes especificadas y compactarán al 100% del próctor modificado.

Finalmente, se colocará nivelará y compactará la carpeta asfáltica prevista en el espesor señalado, debiendo cumplirse en todos los términos con los parámetros obtenidos en la fórmula de diseño. En el caso de los tramos con adoquines se colocará la cama de arena debidamente nivelada y posteriormente los adoquines de concreto, con las pendientes estipuladas y debidamente compactado.

Las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar, corresponden a las estipuladas en las Especificaciones Técnicas del MTOP-001-F-2002, las cuales deben cumplirse en todos los términos.