Ficha y Plan de Manejo Ambiental, Obras de Readecuación de las Instalaciones del CENAIM

2 015

Consultor Ambiental Responsable del Proyecto:

Blgo. Leonardo Maridueña    MAE – 629 - CI

2 015

Contenido

1.	Proyecto, Obra o Actividad	2

2.	Actividad Económica	2

3. Datos Generales	2

4.	Marco Legal	5

5.	Descripción del Proyecto	7

5.1 Descripción Actual de las Instalaciones	7

5.2 Propuesta Técnica a Implementar	10

6.	Descripción del Proceso del CENAIM	24

6.1 Interacción en el Proceso (Fase de Reconstrucción del CENAIM)	24

6.2 Interacción en el Proceso (Fase de Operación y Mantenimiento del CENAIM)	27

7.	Descripción del Área de Implantación.	28

7.1 Medio Físico	28

7.2 Medio Biótico	31

7.3 Medio Social	34

8.	Evaluación de Impactos Ambientales	35

8.1 Impactos Ambientales generados durante los trabajos de reestructuración de las instalaciones del CENAIM	35

8.2 Impactos Ambientales generados durante la Operación del Proyecto	35

9.	Plan de Manejo Ambiental	37

9.1 Plan de Manejo Ambiental para la fase de Reconstrucción del CENAIM:	38

9.2 Plan de Manejo Ambiental para la fase de Operación y Mantenimiento del CENAIM:	55

10.	Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental, CENAIM	76

10.1 Fase de Reconstrucción:	76

10.2 Fase de Operación y Mantenimiento:	78

11. Bibliografía	80

# Proyecto, Obra o Actividad

# Readecuación del Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones “CENAIM –ESPOL”

# Actividad Económica

CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE LABORATORIOS EXPERIMENTALES

# 3. Datos Generales

| Sistema de Coordenadas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (X) 529989 |  |  | (Y) 9783725 |  |  |
| Estado del Proyecto: | Construcción |  | Operación |  | Abandono |
| Dirección: |  |  |  |  |  |
| Cantón: Santa Elena |  | Ciudad: Santa Elena |  | Provincia: Santa Elena |  |
| Parroquia: |  | Zona no delimitada |  | Periferia |  |
| Urbana |  |  |  |  |  |
| Rural |  |  |  |  |  |
| Nombre del Responsable: |  | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL |  |  |  |
| Dirección: |  | Cdla. La Prosperina – Vía Perimetral, Guayaquil - Ecuador |  |  |  |
| Correo Electrónico: |  | ssonnen@cenaim.espol.edu.ec |  | Teléfono: 04 2269100 |  |
| Características del Proyecto: |  |  |  |  |  |
| Área del Proyecto (ha): 6.13 hectáreas |  |  | Zona de Ubicación: Zona de Uso Múltiple |  |  |
| Plano o Croquis de Ubicación del Proyecto: |  |  |  |  |  |

| Equipos y Accesorios principales a instalar o instalados |  |
| --- | --- |
| Al ser un Proyecto de readecuación del Laboratorio, en el presente punto se especificarán las áreas a ser consideradas con sus respectivas características: |  |
| Espacio físico para la construcción y servicios básicos: |  |
| Espacio físico (ha): 6.13 hectáreas | Agua potable: Si ( ) No (X) |
| Alcantarillado: Si ( ) No (X) | Energía eléctrica: Si (X) No ( ) |
| Telefonía: Móvil ( ) Fija (X) | Acceso vehicular: Si (X) No ( ) |
| Datos del espacio físico: |  |
| Alquilada: | Propia: |
| Comunitaria: | Urbanización: |

Coordenadas de Ubicación del Proyecto:

| Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Coordenadas Este (X) |  | Coordenadas Norte (Y) |  | Altitud |
| 1 | Este (X): | 529989 | Norte (Y): | 9783725 | Altitud (msnm): 2 m |
| 2 | Este (X): | 530011 | Norte (Y): | 9783716 | Altitud (msnm): 2 m |
| 3 | Este (X): | 530164 | Norte (Y): | 9783680 | Altitud (msnm): 2 m |
| 4 | Este (X): | 530180 | Norte (Y): | 9783682 | Altitud (msnm): 2 m |
| 5 | Este (X): | 530201 | Norte (Y): | 9783714 | Altitud (msnm): 2 m |
| 6 | Este (X): | 530232 | Norte (Y): | 9783797 | Altitud (msnm): 2 m |
| 7 | Este (X): | 530238 | Norte (Y): | 9783860 | Altitud (msnm): 2 m |
| 8 | Este (X): | 530235 | Norte (Y): | 9783891 | Altitud (msnm): 2 m |
| 9 | Este (X): | 530221 | Norte (Y): | 9783996 | Altitud (msnm): 2 m |
| 10 | Este (X): | 530197 | Norte (Y): | 9784009 | Altitud (msnm): 2 m |
| 11 | Este (X): | 530176 | Norte (Y): | 9784026 | Altitud (msnm): 2 m |
| 12 | Este (X): | 530121 | Norte (Y): | 9784047 | Altitud (msnm): 2 m |

# Marco Legal

Las actividades que implican un plan de desarrollo, deben apegarse a lo que la Constitución y las leyes Ambientales y conexas establecen; toda vez que  los proyectos independiente de la índole generan impactos ambientales y los mismos deben ser nulificados, atenuados o solucionados, bajo los estamentos legales que vigentes, tomando en consideración los principios como los precautelatorios, el desarrollo sustentable y sus implicaciones sociales y otros principios ambientales  consagrados  en  la carta magna, Constitución de la Republica.

A continuación se detalla el Marco Legal aplicable al proyecto Re-estructuración de las áreas físicas y operativas de la Estación Experimental El Palmar, propiedad de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Constitución de la República del Ecuador

Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 1) El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 2) Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 3) El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere impactos ambientales.

Acuerdo Ministerial 028.  Sustituye al sustituyese El libro VI del Texto Unificado de legislación Secundaria. RO 270 Edición Especial. 2015

Establece los procedimientos y regula las actividades y responsabilidades1 públicas y privadas en materia de calidad ambiental. Se reforman los anexos del VI, norma de calidad de agua, calidad de aire, suelos y ruido.

Ley Orgánica de la Salud.

El artículo 23, número 20 de Constitución Política de la República, determina que, el Estado garantizará el derecho a una calidad de vida que asegure entre otros, agua potable, saneamiento ambiental, vivienda y otros servicios sociales

Ley de Aguas.

Regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional.  Esta Ley permite el uso adecuado del recurso agua, e instaura los mecanismos de control para evitar la contaminación del recurso.

Reglamento de seguridad y salud ocupacional 2393 del ministerio del trabajo

Este reglamento vigente desde el año 1986, mediante Decreto Ejecutivo 2393; establece los lineamientos para el adecuado ambiente laboral, tomando en cuenta las condiciones generales de los centros de trabajo, las instalaciones, protecciones, uso y mantenimiento de aparatos, máquinas y herramientas, manipulación y transporte de equipos y los medios de protección colectiva para asegurar el desarrollo de las actividades con seguridad.

Acuerdo Ministerial 241. Requisitos sanitarios mínimos que Deben cumplir las industrias pesqueras y acuícolas.

Art. 2.- La industria pesquera deberá cumplir con los siguientes requisitos sanitarios mínimos. En el capítulo PRIMERO: Requisitos de construcción y materiales de Construcción. En el Capítulo Segundo se mencionan las Exigencias sanitarias e higiénicas - pre requisitos mínimos en la industria pesquera.

Acuerdo Ministerial 066.  Instructivo al Reglamento de aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en el Decreto Ejecutivo # 1040

Art. 31.- En el caso de proyectos que requieren de Licencia Ambiental Categoría II, el Proceso de Participación Social (PPS) consistirá en la organización y realización de una reunión informativa (RI) a la que se convocará a los actores sociales que tienen relación con el proyecto. La convocatoria para la Reunión Informativa se realizará a través de los siguientes medios:   • Invitaciones colectivas con carteles informativos y/o perifoneo en sitios públicos cercanos al lugar del proyecto, y en el lugar de la Reunión Informativa, dicha convocatoria deberá realizarse con cinco días de anticipación.  • Invitaciones Personales entregadas por lo menos con cinco días de anticipación a los actores sociales identificados.  • Otro tipo de convocatoria mediante la cual se asegure la asistencia de la comunidad a la reunión informativa.

# Descripción del Proyecto

El Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones “CENAIM - ESPOL”, es una Estación Experimental creada con el objeto de llevar a cabo Investigaciones en temas relacionados a la Producción Acuícola, para cumplir con dicho objetivo es necesaria la reestructuración de  ciertas áreas operativas, las cuales serán detalladamente descritas durante el presente capítulo.

## 5.1 Descripción Actual de las Instalaciones

Actualmente en las instalaciones de CENAIM, opera un área de oficinas administrativas y laboratorios, un área de Set Experimentales y otra área destinada para dormitorios, sus estructuras son de cemento y hormigón armado, y se encuentran implantadas en una superficie de 2.16 Hectáreas.

Oficinas Administrativas y Laboratorios

Los visitantes al Centro de Investigación CENAIM, son recibidos en la planta baja, en el área administrativa, la cual también cuenta con una Biblioteca, una Sala de sesiones y laboratorios Experimentales; en tanto que en la planta alta se encuentran otras oficinas, una sala de conferencias y el resto de laboratorios.

Área de Laboratorios

Laboratorio de Química:

Esta área está diseñada para la preparación y ensayo de reactivos, medios de cultivos, análisis de parámetros químicos, análisis y control de componentes químicos.

Laboratorio de Histología:

En este laboratorio diseñado y equipado con la finalidad de investigar tanto la composición y estructura de órganos, aparatos y sistemas de organismos bajo histología normal e histopatología, especialmente de camarón u otro organismo de cultivo experimental; es una herramienta básica de carácter comprobatorio de cualquier enfermedad detectada bajo otros medios; así también sirve como complemento para otras investigaciones

Listado de reactivos en insumos utilizados en el Laboratorio de Histología

Xylol o equivalente ; Ácido acético glacial; Acido clorhidrico; Formol al 40 %; Acído cítrico; Alcohol etílico  absoluto; Potasio de Aluminio, Sulfato ; Choralhydrate; Sodium  iodate;  Hematoxilina, Eosina ; Parafina: Denominado comercialmente Paraplast, es un medio de inmersión de cultivos.

Laboratorio de Genética:

Una de las primeras herramientas utilizada por los genetistas moleculares fue el rastreo genético. El objetivo de esta técnica es identificar el gen que es responsable por un determinado fenotipo.

Se llevan a cabo técnicas  de identificación  molecular de diferentes especies, tales como los camarones, peces,  pepinos de mar, esponjas marinas y Spondylus, entre otras especies.

Otra de las actividades de investigación efectuadas en este laboratorio es la clasificación o taxonomía molecular de diferentes bacterias.

Listado de reactivos e insumos disponibles en el Área de Genética

Ácido borico; Acido sulfosalicylico; Ácido acético; Äcido nítrico; Acetate sodium;  Acetate sodium  anhydrous; Acrilamida 99.9 %; Acrilamida; Amonio persulfato; Aceite mineral; Agarose; Bromofhenol blue; Bisacrylamide; Carbonato de sodio; Cloruro de magnesio; Cloruro de potasio; Carbonato de sodio; Chelex; Ctab; Cloroformo; Cloruro de magnesio; Cleaning concéntrate; Chelating resing; Edta; Etanol; Formaldehido;  Formamida; Glycine; Glycerol; Glas bond; Hidroxido de sodio; Metanol; Nitrato de plata; Potasium cloride 99%; Silicon dioxide  approx; Sodium dodecyl sulfate; Sodium iodide minimum 99 %; Sodium sulfite; Thiourea 99 %; Titriplex iii; Triclorometano; Tris base; Trisma acetate; Triton x – 100; Urea; Urea  plus one; Xylene cyanole.

Laboratorio de Microbiología:

En este laboratorio se realizan análisis microbiológicos cuantitativos y cualitativos de cepas bacterianas aisladas, tanto de camarones como de peces.

El laboratorio de microbiología se encuentra equipado con una cámara de flujo laminar, en el cual se realizan todo tipo de trabajos de preparaciones de las placas, siembra y análisis bioquímico de las muestras, existen dos autoclaves para esterilizar todo el material y medios de cultivo, y también dos incubadoras, donde se colocan las placas después de haber sido sembradas las muestras.

En el área para infecciones experimentales se investiga el efecto patógeno en las larvas de camarón, de las cepas bacterianas aisladas de los muestreos efectuados.

Listado de insumos y reactivos disponibles en el Laboratorio de Microbiología:

Alazarin red; 5 amino 2.3 dihidro phenlozanedione; Ammonium oxalate monohydrate; Arabinosa (l) +; Arginina hydroclorhidre; Aniline azul; Agar marino; Agar nutritivo; Almidron soluble; Almidon soluble; Agar citrato Simmons; Agar cetrimide; Acido cítrico; Acido tri cloro acético; Acridine orange; Acrilamide; Alcohol isoamilico; Bromocresol Green; Brillant Green; Brillant blue; Brillant cresil; Butanediol 2,3; Bacto agar; Bacto  pectona; Buffer pectona; Barium cloride; Boric acid; Calcium carbonate; Carmine; Cellobiose d; Certistain; Cesium cloride; Chloranphenicol; Congo red; Cuprie acetate; Cloruro de amonio; Cloruro de sodio; Cloruro de calcio; Cetrimide agar; Citrato Simmons; Caseine; Carragenine; Cristal violeta; Diethyl ether; Dinitrosalicylic acid; Dextrosa saboraud agar; Descarboxilase; 4 (dimethylamino benzaldehido); Dy-myo-inositol; Disodium hidrogenphospathe; D-glucoronic acid; Galactosa d; Giemsa stain;  Glucoronic acid; Galactose; Glicerol; D-gucose anhydrous; Gel sílice; Gentian violet r; Glicerol; Glucosa; Gelatina; Gsp; Furazolindone; Florfenicol; Fermipan; Fucsina básica; Hidrocloruro de n alfa benzil dl arginina p nitroanilida bapna; Hidrogeno fosfato de sodio; Iodine sublimed; Isoamyl alcohol; Inmersion oil; Iodine; Iodine cristal; Lactic acid; Lysine l hydrochloride; L-lysine monoclorhidre; Lactosa; Lugol; Lb agar; Levadura; Lb medio; Lb agar; Mannitol; Mannose; Methlene blue; Methyl red; Mueller h.agar; Manganese sulfate monohydrate; Maltose; Medio mr-vp broth; Methanol; Maltosa monohidratada; Mrs agar; Magnesium chlorid 6 hyhratado; Napthol 1; Neutral red; Di- natriumhydrogenphosphat -2-hydrat; Nb; Nnnn-tetramehyl-p- phenylenediamine; Nnn di methyl formamide; Orange g; Ornithine l; Of medium basak; Oxitetraciclina; Oil red; Oxide zinc; P- dimethylaminobenzaldehy; Polioxrethyleno sorbitan tween 80; Polithylene glicol; Polyoxythylene sorbitol 20; Potasium phosfate dibasic; Potasium chloride; Potasium phosphate di basico  tri hyfratado; Potassium iodide; Phenol red; Paraformaldehido; Sacarosa; Sodium dihydrogenphosphate; Sodium hydroxide; Sodium iodate; Sodium oxalate; Sodium phosphate; Sodium phosphate; Starch soluble; Sulfato de magnesio; Sulfato de amonio; Sulfato de postasio; Skim milk; Sucrosa; Safranina; Sulfato de sodio; Tartrato de sodio y potacio; Trizma hydrocloridre; Trichloroacetic acid; Tricloroacetato; Tcbs agar; Tsa; Tsb; Tsb broth; Tris hydroxy methyl amino methane; Thio urea; Tripticase iron agar; Triptophan; Tyrosina; Urea;  Urea; Yeast extract.

Área de uso  Experimental:

En esta área se realizan actividades de reproducción e investigación biológica de especies como el huayaipe, la tilapia, el pepino de mar y camarones, y de las especies que demande la necesidad de ser investigada, ya sea para fines científicos o comerciales.

## 5.2 Propuesta Técnica a Implementar

En la actualidad las instalaciones del Laboratorio Experimental del CENAIM del cual es objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental se encuentran en subutilizadas, dificultando las actividades ya que no prestan las condiciones operativas adecuadas, para lo cual fue creado, tal como se puede verificar en las siguientes imágenes:

Imagen 1. Condiciones actuales, CENAIM

Por los motivos expuestos en los párrafos anteriores, se ha planteado la opción de readecuación o reestructuración de ciertas instalaciones, lo cual implicaría una serie de actividades las cuales serán planteadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental; la distribución de las diferentes áreas de esta Estación Experimental y, el proceso de readecuación contemplaría las siguientes características:

Imagen 2. Distribución de la Estación Experimental CENAIM

# PROPUESTA TECNICA A IMPLEMENTAR

# Sector de Laboratorios:

En cuanto al aspecto funcional, y la distribución de los espacios, dentro de este sector y siguiendo la zonificación descrita la imagen precedente, se ha implantado los siguientes laboratorios y áreas complementarias:

- Laboratorio de Cuarentena

- Laboratorio de Maduración

- Laboratorio de Larvicultura y Juveniles

- Laboratorio de Experimentación

- Talleres

- Área Técnica

- SS.HH.

- Cuarto de Basura

Imagen 3. Área de Laboratorios

H

D

FE

C

G

B

E

A

A continuación se describe el área de cada laboratorio y talleres.

- Laboratorio de cuarentena

El laboratorio de cuarentena, como ya se mencionó anteriormente, se convierte en uno de los espacios con mayor importancia.  Esta edificación se la ha implantado lo más alejado posible de las demás edificación es y del flujo vehicular y de personas. El interior de esta se la ha distribuido con el fin de implantar en ella las siguientes áreas.

- Hall

- Vestidor (doble puerta)

- Transición – área limpia

- Baños

- Recibidor de especies

- Área limpia – transición de especies

- Cuarto de trabajo seco

- Cuarto de trabajo húmedo

- Área de materiales

- Área de tanques

El área de tanques está conformada por dos tanques de 16 TM, 6 tanques de 12 TM cada uno (dos sets de tres tanques cada uno), 96 tanques de 0.5 TM cada uno (12 sets de 9 tanques cada uno).

Imagen 4. Laboratorio de cuarentena

A pesar de ser un laboratorio que debe estar separado de los demás y con diferentes funciones, este guarda relación con el diseño arquitectónico en sus fachadas y su interior.  Al igual que los siguientes laboratorios detallados, su interior cuenta con cubierta inclinada mientras su fachada mantiene una línea ortogonal.

Imagen 5. Fachada este - cuarentena

B. Laboratorio de Maduración

El laboratorio de maduración cuenta con 4 áreas separadas, en una de ellas se encuentra el set de incubación en el que se encuentran 4 pequeños tanques, para luego poder acceder a dos áreas donde se encuentran 3 tanques de 16 TM en cada una; por último un área más grande, del igual manera separada por puerta, en la que se encuentra dos tanques de 60 TM cada uno.

Imagen 6. Laboratorio de Maduración

Este y los demás laboratorios cuentan con extractores tipo hongo en las cubiertas, lo mismo que es detallado en la memoria correspondiente.  Como se puede observar en ciertos sectores del laboratorio se ha optado por colocar una cubierta de policarbonato ondulada, lo que permitirá el ingreso de luz solar en la parte superior.

Imagen 7. Fachada - Laboratorio de maduración

C. Laboratorio de larvicultura y Juveniles

El laboratorio de larvicultura y juveniles se compone básicamente de tres áreas:

- Área de tanques

- Set de alimento vivo

- Laboratorio seco

Los tanques que en este se encuentran son 24 de 1.2 TM (8 sets de 3 tanques cada uno), los mismos que están destinados al laboratorio D, es decir, laboratorio de juveniles; y 24 de 2 TM (8 sets de 3 tanques cada uno) pertenecientes al laboratorio C, laboratorio de larvicultura.

Imagen 8. Planta Laboratorio de larvicultura y juveniles

En la siguiente imagen se puede observar los dos ingresos que se encuentran en una de las fachadas, y la composición geométrica en sus paredes de acuerdo a los conceptos formales expuestos más adelante.

Imagen 8. Fachada - Laboratorio de larvicultura y juveniles

La concepción interior se asemeja a la del laboratorio de maduración explicado anteriormente, considerando una disposición de tanques y áreas acorde a las necesidades de un laboratio de larvicultura y de juveniles.

Así mismo, este cuenta con louvers en sus fachadas para amortiguar los rayos solares.  Su fachada ortogonal oculta la cubierta de inclinaciones en el interior de dicho laboratorio.

Imagen 9. Corte - Laboratorio de larvicultura y juveniles

D. Laboratorio de experimentación

En cuanto a los laboratorios, finalmente se encuentra el de experimentación el mismo que cuenta con una planta baja en la que se ubican dos bloques de 24 tanques cada uno.  Cada tanque de ½ TM cada uno.

Entre dichos bloques se encuentran dos hileras de 4 gavetas cada una, siendo cada gaveta de 40 lt.  Y por último en el centro del área se encuentra un acuario.

Imagen 10. Planta Baja - Laboratorio de experimentación

Los tanques que se muestra en las plantas de todos los laboratorios están dispuestos de forma lineal, a estos tanques se añaden los equipos necesarios para su buen funcionamiento los cuales se encuentran junto a estos conectados por medio de tuberías.  Dicha volumetría cuenta con un mezzanine al cual se accede por medio de una escalera interior y en ella se encuentra el área administrativa.

Imagen 11. Mezzanine - Laboratorio de experimentación

Al igual que los laboratorios anteriores, el laboratorio de experimentación no hace la diferencia en cuanto a que su fachada presenta una composición mediante un isotipo, ni tampoco la implementación de louvers en sus fachadas; pero si se marca la diferencia en su interior, ya que como se mencionó, este cuenta con un mezanine que se encuentra a una altura de 7.94 metros, desde el cual se puede observar hacia el piso inferior, los tanques y demás elementos.

Imagen 12. Fachada - Laboratorio de experimentación

E. Talleres

Para un adecuado funcionamiento y mantenimiento de los equipos esta Estación Experimental contará con un área de talleres, la que se divide de la siguiente manera:

- Taller de Mecánica

- Taller de Electrónica

- Taller de Electromecánica

- Taller de Carpintería

Por la naturaleza de las áreas se ha considerado áreas de bodega para dichos talleres como también áreas de trabajo exteriores y por último el área para el jefe de mantenimiento.  Cada taller cuenta con su ingreso independiente, tal como se puede apreciar en las siguientes imágenes:

Imagen 13. Planta Talleres

Continuando con un mismo lenguaje arquitectónico, las fachadas de los talleres manejan los mismos criterios que el de los laboratorios que se detallan a continuación en la propuesta formal.  La cubierta a diferencia de los laboratorios mantiene la línea ortogonal de fachada, alcanzando una altura interior de 3.50 metros.  En su fachada se ha optado por el uso de puertas galvanizadas con malla.

Imagen 13. Talleres

# Sector de Bloque de Bodegas:

Imagen 14. Implantación General

Otro de los bloques que se propone, es el destinado a las bodegas.  Como áreas que complementan todos los usos anteriormente descritos y de acuerdo a las necesidades planteadas por el CENAIM, las áreas destinadas a bodegas se convierten en necesarias para un buen desempeño de las actividades.

Para ello se ha planteado un área para las siguientes bodegas:

- Bodega de archivos

- Bodega de baja de activos

- Bodega de Tránsito de activos

- Bodega de Equipos de mantenimiento

- Manejo Ambiental de desechos

- Bodega de baja de activos exterior

A continuación se presentan las imágenes de las bodegas y su modelo de implantación:

Imagen 15. Bodegas

# Sector de Laboratorios y Dispensario médico:

Imagen 16. Implantación General

De igual manera, un dispensario médico es parte de las necesidades de la institución; un espacio que brinde atención a sus trabajadores ante cualquier situación en la que requiera atención médica.  Dicha área se encuentra de fácil acceso y aprovechando el área continua se plantea junto a este un área de bodega de reactivos, y un laboratorio de proceso de muestras.

Imagen 17. Planta Laboratorio – Dispensario

Imagen 18. Corte Laboratorio – Dispensario

# Descripción del Proceso del CENAIM

El propósito de CENAIM  es ofrecer instalaciones que permitan a sus científicos residentes, becarios y científicos visitantes alcanzar sus objetivos de investigación. Los científicos residentes son alentados a desarrollar las  prioridades de investigación que en materia de investigación marina y su biodiversidad el país necesita. La continuidad de sus programas a largo plazo hace posible la realización de investigaciones cuyos resultados benefician especialmente al sector acuicultor del país.

Entre las facilidades que ofrece a los científicos residentes, investigadores extranjeros y becarios tiene:

- Oficinas, laboratorios y una importante biblioteca relacionada a organismos marinos

- Dormitorios y laboratorios

- Una estación de experimental ubicada en Palmar , donde se pueden

- Un equipo integrado por más de 10  científicos nacionales  residentes.

Becas de apoyo a estudiantes y científicos visitantes, para estadías.

Una red de colaboradores a nivel individual e institucional, ubicados en diferentes puntos del mundo.

En el presente punto se describirá la interacción en el Proceso, detallando los insumos a utilizar en su respectiva fase y los potenciales impactos ambientales, tanto en la Fase de Reconstrucción y adecuaciones del CENAIM, como en su fase de Operación y Mantenimiento.

## 6.1 Interacción en el Proceso (Fase de Reconstrucción del CENAIM)

| - Interacción en el Proceso |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Materiales, Insumos, Equipos | - Fase del Proceso |  | - Impactos Potenciales |  |
| Materiales de construcción | Instalación de infraestructura para almacén y administración temporal de la obra |  | Generación de emisiones atmosféricas Generación de ruido Generación y aportes de sólidos. Molestias a los usuarios. |  |
| Equipos para demolición | Demolición |  | Generación de emisiones atmosféricas Generación de ruido Generación y aporte de sólidos a corrientes superficiales Molestias a los usuarios |  |
| Equipos para excavación | Excavación |  | Generación de emisiones atmosféricas Generación de ruido Generación y aporte de sólidos a corrientes superficiales Molestias a los usuarios Perdida de la capa vegetal y/o arbórea. Deslizamiento de materiales. |  |
| Volquetas | Acarreo y transporte de materiales |  | Generación de emisiones atmosféricas Generación de ruido Generación y aporte de sólidos a caminos y carreteras Molestias a los peatones y usuarios |  |
| Postes, tubería, cables, grúas, retroexcavadoras. |  | Instalación y/o relocalización de redes de servicios públicos |  | Generación de emisiones atmosféricas Generación de ruido Perdida de la capa vegetal y/o arbórea. Alteración del paisaje. |  |
| Arena, tierra, piedra |  | Conformación de sub-base y base granular |  | Generación de emisiones atmosféricas Generación de ruido Perdida de la capa vegetal y/o arbórea. Alteración del paisaje. |  |
| Tractores y aplanadoras |  | Conformación de terraplenes |  | Generación de emisiones atmosféricas Generación de ruido Perdida de la capa vegetal y/o arbórea. Alteración del paisaje. |  |
| Arena, cemento, piedra tubería |  | Construcción de obras de drenaje. |  | Generación de emisiones atmosféricas Generación de ruido Perdida de la capa vegetal y/o arbórea. Alteración del paisaje. |  |
| Arena, cemento, piedra, tuberías, concretera. |  | Construcción de obras de concreto |  | Generación de emisiones atmosféricas Generación de ruido Perdida de la capa vegetal y/o arbórea. Alteración del paisaje. |  |
| Cemento, arena, pinturas |  | Acabados |  | Generación de emisiones atmosféricas Generación de ruido |  |
| Equipos, instalaciones eléctricas, cables, tubería, taladros |  | Instalación de equipos |  | Generación de ruido |  |
| Tractor, aplanadora |  | Mantenimiento de vía de acceso. |  | Generación de emisiones atmosféricas Generación de ruido Generación y aporte de sólidos a corrientes superficiales Molestias a los peatones y usuarios Perdida de la capa vegetal y/o arbórea. Alteración del paisaje. Deslizamiento de materiales |  |
| Instalación de Señalética |  | Mantenimiento de la señalización vial |  | Molestias a vehículos, peatones y usuarios Alteración del paisaje. |  |

## 6.2 Interacción en el Proceso (Fase de Operación y Mantenimiento del CENAIM)

| Interacción en el Proceso |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materiales, Insumos, Equipos | Fase del Proceso | Impactos Potenciales |
| Equipos de oficina, papelería, mobiliario | Áreas administrativas | Generación de Desechos Sólidos NO Peligrosos |
| Uso de Químicos, material de vidrio, bacterias, todos los insumos utilizados en laboratorios de investigación | Operación en Laboratorios | Generación de Aguas Residuales Generación de Desechos Peligrosos |
| Alimentos para los cultivos, aguas para el cultivo, estanques | Cultivos experimentales | Generación de Aguas Residuales Generación de Desechos Sólidos NO Peligrosos |
| Generador de energía, calderos, bombas de agua | Mantenimiento de equipos | Generación de Desechos Peligrosos |

El propósito de CENAIM  es ofrecer instalaciones que permitan a sus científicos residentes, becarios y científicos visitantes alcanzar sus objetivos de investigación. Los científicos residentes son alentados a desarrollar las  prioridades de investigación que en materia de investigación marina y su biodiversidad el país necesita. La continuidad de sus programas a largo plazo hace posible la realización de investigaciones cuyos resultados benefician especialmente al sector acuicultor del país.

Entre las facilidades que ofrece a los científicos residentes, investigadores extranjeros y becarios tiene:

- Oficinas, laboratorios y una importante biblioteca relacionada a organismos marinos

- Dormitorios y laboratorios

- Una estación de experimental ubicada en Palmar , donde se pueden

- Un equipo integrado por más de 10  científicos nacionales  residentes.

Becas de apoyo a estudiantes y científicos visitantes, para estadías.

Una red de colaboradores a nivel individual e institucional, ubicados en diferentes puntos del mundo.

# Descripción del Área de Implantación.

## 7.1 Medio Físico

Superficie del área de implantación:

El Área de implementación del Proyecto es de  6. 13 Hectáreas

Altitud:

La Estación Experimental del CENAIM se encuentra a aproximadamente 7 m.s.n.m., de acuerdo a la información levantada por el equipo consultor ambiental responsable del presente Proyecto.

Clima:

Conforme a la clasificación climática de Köppen, en el cantón Santa Elena, se consideran 3 diferentes zonas climáticas: Clima Tropical Húmedo (Af) en la cordillera Chongón Colonche, Clima Tropical Seco (B) localizado en la faja costera y Clima Tropical Sabana (Aw) que cubre la mayor parte del cantón en la parte baja y valles del cantón Santa Elena.

Acorde a Pourot, 1995,  el clima tropical mega térmico árido a semiárido es el más representativo del Cantón Santa Elena.

La temperatura media anual se encuentra entre los 23.5 y 25.2 0C, las máximas temperaturas rara vez superan 32°C y las mínimas son del orden de 18°C., estando presente esta última en los meses de julio a septiembre.

Precipitación:

Las precipitaciones anuales son inferiores a 500 mm y están concentradas en una sola estación lluviosa, de enero a abril. Entre julio y octubre, el tiempo se caracteriza por un cielo muy nuboso, neblinas y garúas sin impacto notable en la vegetación.

La precipitación pluvial disminuye de Este a Oeste, siendo menor en el sector cercano a la puntilla de Santa Elena, donde cae menos de 250 mm de lluvia al año.

En la mayor parte de la costa ecuatoriana la lluvia se concentra en los meses de enero a abril, siendo los meses de julio a diciembre casi completamente secos. Lo prolongado de la estación seca y las bajas precipitaciones especialmente hacia el sector Sur Oeste del cantón, son las principales limitantes para la ejecución de proyectos de recuperación de la vegetación forestal.

Gráfico 1. Distribución temporal de Precipitación 2010-2011

INAHMI, 2015

Temperatura:

La temperatura promedio del sector es de 23 °C, con una variación de 5.2°C entre la época húmeda y cálida de invierno (Enero a Abril) y la época seca temperada de verano (Junio a Noviembre).

Tal como se demuestra con los datos recolectados por el INAHMI, en donde la temperatura en el 2010 la temperatura máxima alcanzada es en Abril con 26.9 °C y la mínima en el mes de Agosto con 20.9 °C de igual forma se da el 2011 con la máxima en Abril con 27.2°C y llega a una mínima en el mes de Octubre con 20.9°C.

Gráfico 2. Distribución Temporal de la Temperatura 2010-2011

INAHMI, 2015

Geología:

Desde el punto de vista geológico, la zona de la Península de Santa Elena posee como rasgos más importantes el promontorio de la Formación Cayo, representado aquí por areniscas, chert y arcillas silicificadas.

En las partes bajas, yaciendo directamente sobre la Formación Cayo, se encuentran depósitos cuaternarios constituidos por el Tablazo Pleistocénico del estadio SE compuesto de areniscas calcáreas y conglomerados, con abundantes fósiles (Soledispa 2006)

Ocupación actual del área de implantación:

El CENAIM, se encuentra ubicado en la Parroquia San Pedro, en la Provincia de Santa Elena, el área de implantación se encuentra frente al mar, beneficiándose de la brisa marina.

En la parte posterior de las edificaciones se encuentra un talud, que mediante escaleras conduce a donde actualmente se encuentra una edificación destinada a dormitorios de los operadores.

Pendiente, y tipo de suelo:

Se define  como suelo arenoso- arcilloso que una parte de las sales del suelo procede de la meteorización de los minerales que constituyen la corteza terrestre. Por lo general, estas sales procedentes de la meteorización son arrastradas por el agua, que las conduce al mar o se acumulan en las depresiones y en otros casos las sales del suelo.

Con respecto a la pendiente del cerro, en cuya parte baja se encuentran las implantaciones físicas del laboratorio como oficinas y áreas de investigación este tiene una inclinación de  350.

Condiciones de drenaje:

El Laboratorio del CENAIM no cuenta con un sistema técnico de drenaje, las aguas residuales y pluviales son recolectadas mediante sistema de canaletes, tipo rejillas y descargadas hacia el mar de forma natural.

Hidrología, Aire, Ruido:

La zona en donde se encuentra asentado el Centro de Investigaciones CENAIM, no posee sistemas hidrográficos o ríos que se puedan considerar como importantes, esta zona de la costa ecuatoriana se caracteriza por la presencia de pequeños esteros tipo riachuelos, los cuales solo son apreciados durante la temporada invernal y sus aguas son depositadas en el mar.

Las únicas fuente generadora de presión sonora identificada en el CENAIM son los generadores de energía alterna, los cuales son ocupados en casos de emergencia, su uso es intermitente y debido  a las características de la zona el ruido es disipado constantemente sin identificarse afectaciones al aire por el uso de estos generadores.

## 7.2 Medio Biótico

Ecosistemas.

Las instalaciones en que se encuentran el CENAIM, se identifican con el ecosistema marino costero, cuyas características se las puede resumir como:

Los Ecosistemas marino costeros  son todos aquellos ecosistemas que tienen por biotopo  cuerpo de agua, influenciado por la rompiente de las olas.

Entre los océanos y los continentes hay una banda de diversos ecosistemas que no son zonas de transición simplemente aunque tengan características de ambos. Los factores físicos como la salinidad y la temperatura son más variables cerca de la costa. En esta región hay muchos alimentos y miles de especies adaptadas. Los tipos de ecosistemas costeros son: costas rocosas, playas de arena, zonas de fango intermareal y un estuario de marea dominado por marismas.

Hay tres tipos principales de autótrofos: fitoplancton, microflora bentónica (algas que viven sobre el fango, arenas, rocas o cuerpos y conchas de animales) y macroflora (grandes fanerógamas).

Los organismos han evolucionado para adaptarse al ciclo mareal. El estuario es una trampa de nutrientes debido a sus condiciones físicas y biológicas, es decir, posee una gran cantidad de nutrientes por la gran cantidad de sedimentos que arriban a él. Tradicionalmente, se les ha dado un gran aprovechamiento desde el punto de vista pesquero y agrícola en las zonas circundantes.

Componentes ABIÓTICOS:

- El sol

- El aire (no sólo el de la atmósfera, sino también el que está disuelto en el agua)

- Espacio geográfico

- Relieve

- Agua

- Material en suspensión que contienen las aguas y su grado de salinidad

- La temperatura

- El clima

- La presión

Componentes BIÓTICOS:

- Los Productores son los vegetales (fitoplancton, algas y plantas acuáticas).

- Los Consumidores son los animales y los hay de primer orden, zooplancton, y de órdenes superiores, moluscos, estrellas, peces, etc.

- Los Descomponedores son los hongos y las bacterias.

Cobertura vegetal, Flora y Fauna básica asociada

El área de asentamiento del CENAIM, no tiene fauna y flora asociada, debido a su alta intervención antrópica, por lo que las únicas especies florísticas son aquellas utilizadas en el ajardinamiento del lugar, siendo estas especies ornamentales adaptadas a la zona costero marina.

Especies identificadas en el Área de Influencia del Proyecto:

Mamíferos identificados

| Nombre Común | Nombre Científico |
| --- | --- |
| Rata común | Ratus ratus |
| Zorros | Didelphis marsupialis |
| Murciélagos | Pipistrellus pipistrellus |

Aves identificadas

| Nombre Común | Nombre Científico |
| --- | --- |
| Pelicanos | Pelecanus erythrorhynchos |
| Fragatas | Fregata magnificens |
| Playeros | Calidris alba |
| Garzas | Ardea alba |
| Gaviotas | Larus spp. |
| Gallinazos | Coragyps atratus |

Reptiles identificadas

| Nombre Común | Nombre Científico |
| --- | --- |
| Iguanas | Iguana Iguana |
| Lagartijas | Tropidurus occipitales |
| Salamanquesas | Phyllodactilus sp. |

Medio perceptual

Los impactos sobre el paisaje afectan al sentido de la vista, dando lugar a sensaciones molestas como la pérdida de la visibilidad o de calidad paisajística se denomina medio perceptual. Los más importantes son

- La alteración de la topografía natural del terreno.

- La desaparición de la cubierta vegetal.

- Los cambios en los usos del suelo.

- La alteración de estructuras singulares.

- La introducción de nuevas infraestructuras y obras de ingeniería.

- La contaminación por emisiones de polvo, humo y aire contaminado.

Basado en estas características se puede determinar que las instalaciones del CENAIM y el proceso de re-estructuración física van a alterar y altera:

- La topografía y el suelo: Movimientos de tierras, cambios de uso del suelo, terrazas, roturaciones, arbolados, obras de ingeniería, etc.

- La naturalidad: Introducción, modificación, destrucción con ocultación de estructuras arquitectónicas y de ingeniería, cambios de usos del suelo, etc.

- La singularidad: Obras o actuaciones que destruyan elementos singulares del paisaje.

## 7.3 Medio Social

Demografía

De acuerdo al Censo habitacional llevado a cabo en el año 2010, el Cantón Santa Elena posee una población de 137.199 habitantes, la Comuna de San Pedro por su parte posee una población de 6.000 habitantes.

Esta Comuna cuenta los servicios de una Farmacia Comunitaria, poseen un apequena Iglesia, las unidades educativas escuela Particular San Pedro y la escuela Julio Reyes Gonzales.

Actividades socio-económicas

La principal actividad de los pobladores de la Comuna San Pedro es la pesca artesanal, así como también las actividades Turísticas ya que al encontrarse frente al mar ofrece a los turistas cabañas para la venta de alimentos y descanso.

Organización social

La Comuna de San Pedro cuenta con asociaciones de Pescadores Artesanales, de Transportes y Deportivas; las cales son las responsables de la organización de las actividades del sector, las cuales son las de mayor significado e ingresos económicos generan a sus pobladores.

Aspectos culturales

Entre las principales actividades culturales de la comuna San Pedro se encuentran las procesiones náuticas celebradas en el mes de Junio y otras actividades en honor a sus patronos, así como también es reconocido por la particularidad de su comida típica.

Turismo

El principal atractivo turístico de San pedro, es el Parque Ecoturístico de Parapentes, ubicado a 100 m.s.n.m., por sus condiciones geográficas ofrece las condiciones adecuadas para la práctica de este deporte; otra de las principales actividades turísticas de esta comuna es la venta de mariscos en cabañas eco turísticas ubicadas al pie del mar.

# Evaluación de Impactos Ambientales

El principal objetivo del presente punto es efectuar la evaluación e identificación de los potenciales impactos ambientales a os cuales está sujeto un Proyecto, en este caso el Centro de Investigaciones CENAIM.

Para la evaluación de los impactos ambientales que se pudieran generar por las actividades contempladas en el presente Proyecto se han considerado dos etapas:

## 8.1 Impactos Ambientales generados durante los trabajos de reestructuración de las instalaciones del CENAIM

| Aspecto Ambiental |  | Impacto Ambiental |  | Naturaleza |  | Actividades del Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua |  | Alteración de la Calidad del Agua |  | Negativo |  | Los remanentes de cemento generados durante las obras de readecuación del Proyecto, pueden alterar la calidad del agua de la costa con la cual colinda el CENAIM |
| Suelo |  | Alteración de la Calidad del Suelo |  | Negativo |  | Los escombros generados durante los trabajos de readecuación de las instalaciones pueden alterar la condiciones y la calidad del suelo en donde se encuentra asentado el CENAIM |
| Aire |  | Generación de Presión Sonora |  | Negativo |  | Durante los trabajos de construcción se pueden generar elevados niveles de ruido en el área a reconstruir |
| Aire | Generación de Material Particulado | Negativo | Durante los trabajos de construcción se pueden generar elevados niveles de material particulado, afectando la calidad del aire y la salud de los operadores del laboratorio y de la construcción |
| Recurso Humano | Afectación a la salud e integridad física de los trabajadores | Negativo | Durante los trabajos de reconstrucción del Proyecto se pueden ocasionar accidentes laborales ocasionando daños tanto a la salud de los trabajadores como afectación a la integridad física de los mismos |

## 8.2 Impactos Ambientales generados durante la Operación del Proyecto

| Aspecto Ambiental | Impacto Ambiental | Naturaleza | Actividades del Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Aire | Generación de Presión Sonora | Negativo | Durante el funcionamiento del generador alterno de energía |
|  | Alteración de la calidad el aire | Negativo | Durante el funcionamiento del generador alterno de energía se producen emisiones de gases de combustión |
| Agua | Alteración de la calidad del agua subterránea | Negativo | Durante las descargas de agua domésticas |
|  | Alteración de la calidad del agua marina | Negativo | Durante las descargas de las aguas residuales del laboratorio |
| Suelo | Alteración de la calidad el suelo | Negativo | Los desechos peligrosos (aceite y filtros) del generador de ser inadecuadamente almacenados pueden ocasionar afectaciones al suelo |
|  | Alteración de la calidad el suelo | Negativo | Los desechos de productos químicos generados en el laboratorio pueden ocasionar afectaciones al suelo |

# Plan de Manejo Ambiental

  - El Plan de Manejo Ambiental es una herramienta que cumple con el objeto de controlar, prevenir y mitigar todos los potenciales impactos ambientales a generarse durante los trabajos de reestructuración del CENAIM, así como también los potenciales impactos  a generarse durante la fase de operación y mantenimiento del Proyecto.

  - Motivo por el cual a continuación se han desarrollado dos Planes de Manejo Ambiental, uno para cada fase de acuerdo a los descrito en el párrafo anterior.

  - Ambos Planes de Manejo Ambiental cumplen con los formatos determinados en los reglamentos y directrices ambientales vigentes.

## 9.1 Plan de Manejo Ambiental para la fase de Reconstrucción del CENAIM:

| Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Programa Para el Control de la Contaminación del agua |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Implementación de medidas que mitiguen el impacto generado debido al mal manejo de los desechos y escombros generados durante los trabajos de construcción del CENAIM Lugar de aplicación: En la totalidad de las instalaciones a ser reconstruidas Responsable: Contratista responsable de la construcción |  |  |  |  | Código: PPM-01 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas |  | Indicadores |  |  | Medio de Verificación |  | Plazo |
| Calidad del agua | Alteración de la calidad de las aguas superficiales y agua marina (costa) | Prohibiciones • Se prohíbe todo vertimiento de residuo líquido directamente sobre el suelo, canales y cuerpos de agua adyacente. Medidas - Se deberán efectuar actividades de mantenimiento a todos los canales existentes en las instalaciones del CENAIM - En caso de derrame de la mezcla de concreto, ésta se deberá, recoger de manera inmediata de forma que no exista evidencia del vertimiento presentado. - El contratista de la obra deberá tomar las medidas correspondientes para garantizar que el cemento, limos o arcillas, no tenga como receptor final los canales pluviales y mucho menos las aguas marinas que colindan con el CENAIM | Cuerpo receptor de agua sin afectaciones ocasionados por materiales de construcción | Verificación In Situ constatando el correcto funcionamiento y estado de los canales y la no afectación del cuerpo receptor de las descargas Registro fotográfico | Durante toda la fase de construcción |

| Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Programa Para el Control de la Contaminación del suelo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Evitar que los materiales utilizados, desechos y escombros generados durante la fase de construcción del proyecto alteren la calidad del suelo. Lugar de aplicación: En la totalidad de las instalaciones del CENAIM Responsable: Contratista responsable de la obra |  |  |  |  | Código: PPM-02 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Calidad del suelo | Alteración de la calidad del suelo por inadecuada disposición de vertidos y desechos | • Se deben manejar en el frente de obra los materiales necesarios para una jornada laboral. El resto de materiales deben permanecer embodegados o almacenados adecuadamente en los espacios destinados para dicho efecto. • Todo el material de construcción depositado a cielo abierto en los frentes de obra debe estar protegido por barreras y toldas para evitar su dispersión. • Construir una plataforma metálica para el momento de realizar la mezcla de concreto en obra sobre una, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. (Se prohíbe realizar la mezcla directamente sobre el suelo ) | -Suelo sin manchas, ni rastros de materiales de construcción | Verificación In Situ verificando el estado del suelo. Registro fotográfico | Durante toda la fase de construcción |

| Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Programa Para el Control de la Contaminación del aire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Evitar que las emisiones atmosféricas, material particulado y ruido generado durante la fase de reconstrucción del CENAIM perturben al entorno intervenido. Lugar de aplicación: En la totalidad de las instalaciones Responsable: Contratista responsable de la obra |  |  |  |  | Código: PPM-03 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Calidad del aire | Alteración de la calidad del aire | • Para la temporada seca (días sin lluvias), dependiendo del tipo de suelo y la eficiencia de humectación se debe realizar humedecimientos por lo menos 2 veces al día, sobre las áreas desprovistas de acabados (vías, veredas y portales) al igual que a los materiales que se almacenan temporalmente en el frente de la obra y que sean susceptibles de generar material particulado. • La velocidad de los vehículos y maquinaria no debe superar los 20 Km/h dentro del área de construcción, con el fin de disminuir las emisiones de material particulado. • El contratista debe garantizar el aislamiento de maquinaria y equipo generador de ruido con el cerramiento en el lugar de operación con paredes de plywood o material similar y proveer de adecuados equipos para los operadores, con el fin de mitigar el ruido y la generación de material particulado. • Se prohíbe el uso de cornetas, claxon o bocinas de todos los vehículos que laboran en la obra. • Todos los equipos y vehículos deben contar con la alarma de reversa. • Todos los vehículos de carga deberán transportar los materiales con lonas en forma de toldos a fin de evitar el esparcimiento de la carga. | Ausencia de molestias por parte de los moradores y trabajadores ubicados dentro del área de influencia del proyecto. | Verificación In situ Registro fotográfico | Durante toda la fase de construcción |

| Plan de Contingencias y Emergencias Programa preventivos ante desastres naturales. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Precautelar la salud e integridad de los trabajadores y personas que se encuentren dentro de las instalaciones del CENAIM en caso de ocurrencia de este tipo de desastre. Lugar de aplicación: En la totalidad de las instalaciones Responsable: Contratista responsable de la obra |  |  |  |  | Código: PDC-01 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Desastres naturales | - Alteración de la calidad del suelo y agua. -Daños a la infraestructura del CENAIM -Afectación a la salud e integridad de los trabajadores. | -Difusión y participación del Plan de contingencias a todos los trabajadores que intervienen en la obra -Realización de simulacros, con todos los trabajadores, tanto los que están en la etapa de construcción junto con los que están en la parte operativa y administrativa del CENAIM | -Personal capacitado para atender posibles contingencias | Registro de capacitaciones del plan de contingencias. Registro de simulacros realizados. Registro fotográfico de estas actividades. (capacitaciones y simulacros) | Difusión del Plan de Contingencias: en el primer mes de implementación del PMA Simulacros: Semestralmente durante la fase de construcción del Proyecto |

| Plan de Contingencias y Emergencias Programa preventivos ante daños antrópicos. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Precautelar la salud e integridad de los trabajadores y personas que se encuentren dentro de las instalaciones del CENAIM en caso de ocurrencia de este tipo de desastre. Lugar de aplicación: En la totalidad de las instalaciones Responsable: Contratista responsable de la obra |  |  |  |  | Código: PDC-02 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Derrame de cualquier tipo de productos peligrosos | Alteración de la calidad del agua y suelo | Difusión y participación del Plan de contingencias a todos los trabajadores de la empresa | Personal capacitado para atender posibles eventualidades. | Registro de capacitaciones del plan de contingencias. Registro fotográfico (capacitaciones ) | Trimestralmente durante la fase de construcción del Proyecto |
| Incendio | -Afectación al aire, suelo y agua. -Daños a la infraestructura del CENAIM. -Afectación a la salud e integridad de los trabajadores. | Realización de simulacros, con todos los trabajadores, tanto los que están en la etapa de construcción junto con los que están en la parte administrativa y operativa del CENAIM Difusión y participación del Plan de contingencias a todos los involucrados en el Proyecto | Personal capacitado para atender posibles eventualidades. | Registro de capacitaciones del plan de contingencias. Registro de simulacros realizados. Registro fotográfico de estas actividades. (capacitaciones y simulacros) | Trimestralmente durante la fase de construcción del Proyecto |

| Plan de Contingencias y Emergencias Programa preventivo ante fenómenos bióticos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Precautelar la salud e integridad de los trabajadores y personas que se encuentren dentro de las instalaciones del CENAIM en caso de ocurrencia de este tipo de desastre. Lugar de aplicación: En la totalidad de las instalaciones Responsable: Contratista responsable de la obra |  |  |  |  | Código: PDC-03 |
| Aspecto Ambiental |  | Impacto Identificado |  | Medidas Propuestas |  | Indicadores | Medio de Verificación |  | Plazo |
| Enfermedades, accidentes y afectaciones a la salud. | Daños a la integridad de los trabajadores | Difusión y participación del Plan de contingencias a todos los trabajadores de la empresa | Personal capacitado para atender posibles eventualidades. | Registro de capacitaciones del plan de contingencias. Registro fotográfico (capacitaciones ) | Trimestralmente durante la fase de construcción del Proyecto |

| Plan de Salud ocupacional y Seguridad Industrial Programa de Señalética |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: El implementar, señales reglamentarias, informativas y preventivas requeridas para el desarrollo de la obra, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores e involucrados en el Proyecto Lugar de aplicación: En la totalidad de las instalaciones. Responsable: Contratista responsable de la obra |  |  |  |  | Código: PSS-01 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Señalización de prevención, prohibiciones, peligros y riesgos durante la reconstrucción del Proyecto | Afectación a los operadores o personas que se encuentren dentro del CENAIM | Se deberá implementar un sistema de señalética en la totalidad de las instalaciones del CENAIM, de acuerdo a estándares ya establecidos | - Instalaciones adecuadamente señalizadas | - Registro fotográfico de la señalética implementada - Verificación In Situ de la señalética implementada | A partir del segundo mes de implementación del presente PMA |
| Área en Construcción | Área de bodegas | Líquido inflamable | Zona de carga | Materiales Peligrosos | Prohibido fumar |
| Prohibido comer | Solo personal autorizado | Uso obligatorio de EPP | Servicios Higiénicos | Rutas de evacuación | Punto de encuentro |

| Plan de Salud ocupacional y Seguridad Industrial Programa de implementación de Equipo de Protección Personal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Proveer a todos los trabajadores encargados de la reconstrucción del proyecto, de equipos de protección personal, de acuerdo a las actividades y labores encomendadas y de las cuales son responsables Aplicación: A todos los trabajadores involucrados en la reconstrucción del Proyecto Responsable: Contratista responsable de la obra |  |  |  |  |  | Código: PSS-02 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Accidentes laborales | Afectación a la Salud e Integridad física de los trabajadores | Todos los trabajadores dependiendo de la labor que desempeñen deberán contar con: Casco de protección Botas Guantes Fajas para el personal que manipule pesos considerables Gafas protectoras Mascarillas Chaleco reflectivo Arnés (para trabajos que se realicen a alturas considerables) | Reducción de accidentes laborales Buena Salud de los trabajadores | Verificación In Situ. Registro de entrega / recepción de los equipos de protección personal. Registro fotográfico. | Durante toda la fase de construcción proyecto |

| Plan de Salud ocupacional y Seguridad Industrial Programa de Salud Ocupacional. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Precautelar la salud de los trabajadores y crear un cultura de seguridad y salud en ellos. Aplicación: A todos los trabajadores involucrados en la construcción del proyecto Responsable: Contratista responsable de la obra |  |  |  |  | Código: PSS-03 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Salud Ocupacional | Afectación a la salud e integridad física de los trabajadores involucrados en la reconstrucción del CENAIM | -Todos los trabajadores que intervengan en la construcción del proyecto deberán estar afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. -Llevar un registro de enfermedades, accidentes laborales de los trabajadores. -En la etapa de construcción se deberá contar con una oficina de obra (ej. Container o similar), batería sanitaria de dimensiones o número suficiente para satisfacer la cantidad de obreros a emplearse. | Reducción de accidentes laborales Buena Salud de los trabajadores | - Registro de salud de los trabajadores. -Registro de enfermedades y accidentes laborales. | Durante toda la fase de construcción proyecto |

| Plan de Salud ocupacional y Seguridad Industrial Programa de Seguridad Industrial. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Mantener la instalaciones en condiciones adecuadas de higiene, salubridad y seguridad las áreas en donde se labore. Lugar de aplicación: En la totalidad de las instalaciones Responsable: El contratista encargado de la reconstrucción del proyecto. |  |  |  |  | Código: PSS-04 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Adecuado almacenamiento de Insumos y materiales de construcción | Afectación a la salud e integridad física de los trabajadores. Daños a la infraestructura e instalaciones del CENAIM | Disposición de materiales: Los materiales almacenados se deberán ubicar en repisas, colocando en la parte superior los materiales líquidos y en la parte inferior los materiales sólidos. Ninguno de los materiales podrá estar asentado directamente en el suelo. Deben existir espacios para la libre circulación del personal responsable del área de almacenamiento. El acceso al área de almacenamiento debe ser restringido a todos los visitantes, solo podrá ingresar personal autorizado. Se dotará el área de construcción con equipos necesarios para el control de incendios (extintores) y material de primeros auxilios. | Área de almacenamiento sin rastros de derrames (olores y manchas) provenientes de los insumos utilizados en la reconstrucción del proyecto. | Verificación In Situ Registro fotográfico | Durante el primer mes de reconstrucción del Proyecto |
| Adecuado manejo de operaciones | Afectaciones al área circundante del proyecto. | Mantenimiento de áreas : -En el caso que se realicen operaciones de carga, entrada o salida de cualquier vehículo que cause acumulación de desechos sólidos tanto en los espacios públicos como dentro de las instalaciones, la empresa o el conductor deberá limpiar y retirar los desechos. -Realizar un barrido o limpieza de manera periódica en las áreas de ingreso y salida del Proyecto -Evitar que los vehículos de carga hagan paradero fuera de las instalaciones, perjudicando el tránsito de la zona. | Área circundante del proyecto sin problemas de tráfico, vías sin rastros desechos generados por el proyecto. | Verificación In Situ Registro fotográfico | Durante toda la fase de construcción del proyecto. |
|  | Afectaciones al área de influencia directa del proyecto. | Mantenimiento de equipos : -Todo el equipo o maquinaria utilizada durante la construcción del proyecto, deberá cumplir con un mantenimiento periódico. -Ninguna de las reparaciones de maquinaria pesada deberá ser efectuada dentro de las instalaciones de las instalaciones -La limpieza de equipos no se realizará con jabones, detergentes, etc. Ya que estos podrían tener como disposición final los canales de aguas lluvia y por consiguiente el mar -Se prohíbe el vertimiento de aceites usados y demás materiales a los sistemas de canales -Se prohíbe el almacenamiento temporal de combustibles en los frentes de la obra. | Maquinaria en buen estado: Sin elevadas emisiones de presión sonora. Maquinaria y equipos sin derrames de aceite. Maquinaria que no produzcan elevada emisión de gases. | Verificación In Situ Registro fotográfico | Durante toda la fase de construcción del proyecto. |

| Plan de Capacitación Programa de Capacitación Ambiental |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Precautelar la salud y bienestar de todos los involucrados en la fase de construcción y evitar los posibles accidentes laborales que puedan afectar a los trabajadores y al medio. Aplicación: Charlas tipo capacitación a todos los trabajadores involucrados en la construcción del proyecto. Responsable: El contratista encargado de la construcción del proyecto. |  |  |  |  | Código: PCC-01 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Capacitación | Precautelar y evitar posibles afectaciones al ambiente por las actividades que realizan los trabajadores. | Concientización y determinación de las labores y los riesgos ambientales. Inducción de las medidas presentadas en el presente Plan de Manejo Ambiental. | Personal capacitado sobres sus labores y los riesgos que estos pueden generar en el ambiente. | Registros de charlas brindadas por el responsable. Registro fotográfico de una de las charlas. | Primer mes de la fase de construcción del proyecto |

| Plan de Capacitación Programa de Capacitación en Seguridad Industrial |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Precautelar la salud y bienestar de todos los involucrados en la fase de construcción y evitar los posibles accidentes laborales que puedan afectar a los trabajadores y al medio. Lugar de aplicación: Charlas tipo capacitación a todos los trabajadores involucrados en la construcción del proyecto. Responsable: El contratista encargado de la construcción del proyecto. |  |  |  |  | Código: PCC-02 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Capacitación | Precautelar y evitar posibles afectaciones a los trabajadores y las instalaciones del CENAIM por las actividades que realizan los trabajadores. | -Charlas a la totalidad de los trabajadores acerca de los aspectos de seguridad laboral durante la jornada laboral. -Concientización y determinación de las labores y los riesgos laborales | Personal capacitado sobres sus labores y los riesgos que estos pueden generar a los trabajadores. | Registros de las charlas brindadas por el responsable. Registro fotográfico de una de las charlas proporcionada | Primer mes de la fase de construcción del proyecto |

| Plan de Manejo de desechos. Programe de Manejo para escombros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Gestionar adecuadamente todos los escombros generados en el proceso de construcción para evitar que estos se dispersen inadecuadamente. Aplicación: Todos los escombros generados durante la fase de construcción del proyecto Responsable: El contratista encargado de la construcción del proyecto. |  |  |  |  | Código: PMD-01 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Generación de desechos especiales | Alteración a la calidad del suelo y del agua | Área de almacenamiento temporal Delimitar un área específica para la recolección temporal de escombros, previa a su disposición final, la cual debe estar correctamente señalizada y libre de humedad. Una vez generado el escombro éste debe ser retirado inmediatamente y ubicado en el área designada. Si el volumen de escombros no supera los 3 m³ estos se podrán recoger y almacenar en contenedores móviles, para su posterior traslado al área designada. Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de los escombros. El contratista deberá contar con una brigada de limpieza que cuente con su respectivo distintivo, dedicada a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de vías aledañas a la obra y mantenimiento de la señalización y del cerramiento de la obra. Movilización de escombros: Los vehículos destinados al transporte de escombros no deben ser llenados por encima de su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del volquete), la carga debe ir cubierta y las llantas de todos los vehículos serán limpiadas previo a la salida de la obra hacia las rutas establecidas. El contratista deberá limpiar la vía de acceso de los vehículos de carga como mínimo 2 veces al día, de manera que garantice la no generación de aportes de material particulado al entorno y de partículas suspendidas a la atmósfera. Materiales reciclables: En caso de generarse materiales sobrantes a recuperar pueden ser almacenados temporalmente en el frente de trabajo, no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, deben ser protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación. La protección de los materiales se hará con elementos tales como plástico, lonas impermeables o mallas, asegurando su permanencia, o mediante la utilización de contenedores móviles de baja capacidad de almacenamiento. De existir residuos reciclables, su entrega deberá ser realizada a un gestor autorizado para una correcta disposición de los mismos. | Instalaciones del proyecto y áreas aledañas libres de este tipo de desecho. | Verificación In Situ, durante la fase de construcción. En caso de generarse desechos reciclables o cualquiera que por su cantidad no pueda ser gestionado con el recolector público. Se emitirá una factura por la entrega de los mismos. | Durante toda la fase de construcción del Proyecto |

| Plan de Cierre Programa de cierre, fase de construcción. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Adecuar todas las instalaciones del CENAIM para que una vez que haya finalizado su fase de reconstrucción y adecuaciones, los trabajadores y personas que por diferentes motivos visiten las instalaciones, la misma se encuentre en óptimas condiciones, libre de cualquier tipo de escombros o remanentes de materiales de construcción utilizados en la etapa de construcción del proyecto. Aplicación: Una vez culminada la fase de construcción del proyecto Responsable: El contratista encargado de la construcción del proyecto. |  |  |  |  | Código: PCA-01 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Levantamiento de la etapa de construcción | Alteración de la calidad del suelo, aire, y del recurso biótico | -Levantamiento del campamento (oficina administrativa, área de almacenamiento, y baterías sanitarias) -Desinstalación de todo tipo de instalaciones eléctricas que se implementaron de manera temporal para la construcción del proyecto -Limpieza general de todas las instalaciones. -Recolección de todo tipo de escombros o remanentes de la obra. | Entrega de la obra terminada, en perfectas condiciones y lista para su uso. | Registro fotográfico. | Una vez culminada la fase de construcción del Proyecto |

## 9.2 Plan de Manejo Ambiental para la fase de Operación y Mantenimiento del CENAIM:

| Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Programa para el Control de la Contaminación del Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Prevenir posibles afectaciones o alteraciones a la calidad de las aguas subterráneas y marinas, asegurando que al momento de las descargas estas no produzcan ningún tipo de contaminación. Aplicación: Descargas de aguas de lluvia, aguas residuales de los laboratorios y aguas domésticas. Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: PPM-01 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Descargas de aguas residuales domésticas | Contaminación al recurso agua por una inadecuada disposición de las aguas domésticas | - Todas las descargas de las aguas domésticas serán direccionadas a pozos sépticos. - Se establecerá un Protocolo con el tipo de mantenimiento del pozo - Se delimitará el área en donde se encuentra el pozo séptico - Se elaborará un Registro de mantenimiento del pozo séptico - Prohibición absoluta del vertimiento de agua domesticas a los cuerpos de agua o piscinas | - Área de pozos debidamente delimitada - No se registra evidencia de reboces - No se perciben olores desagradables emanados por los pozos | - Protocolo de mantenimiento - Área del pozo delimitada -Registros de mantenimiento del pozo séptico - Verificación In Situ - Registro fotográfico | A partir del tercer mes de la implementación del PMA |
| Vertido de efluentes de los laboratorios |  | Contaminación de los cuerpos de agua |  | - Implementar un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales |  | - Resultados de análisis dentro de los límites ambientales permisibles |  | - Análisis de agua con parámetros dentro de los limites ambientales permisibles - Análisis de agua realizados por un laboratorio acreditado ente el SAE |  | A partir del tercer mes de la implementación del PMA |
| Descarga de aguas lluvias | Contaminación de los cuerpos de agua | - Efectuar mantenimiento de limpieza los canales de aguas lluvias, evitando que los sólidos sean acarreados hacia el cuerpo de agua receptor de la descarga | - Canales limpios y área de descarga libre de sólidos | - Registro de mantenimiento de los canales - Registro fotográfico de las labores de limpieza | Trimestralmente durante toda la etapa de operación del CENAIM |

| Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Programa Para el Control de la Contaminación del Suelo. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Establecer las medidas ambientales necesarias para evitar y prevenir la contaminación del suelo en donde se encuentra asentado el CENAIM Lugar de aplicación: Talleres, áreas de almacenamiento de combustible, estaciones de bombeo. Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  | Código: PPM-02 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Derrames de combustibles, lubricantes o derivados de petróleo | Alteración a la calidad del suelo | Almacenamiento de diésel: - El área de almacenamiento de combustible deberá contar con un cubeto para evitar el derramamiento de diésel sobre el suelo - El piso del cubeto deberá estar impermeabilizado a fin de que si se producen derrames estos serán de fácil limpieza - El ingreso deberá ser solo para personal autorizado, el cual deberá contar con el equipo de protección adecuado. - Los cubetos deberán estar pintados con colores amarillo y negro en señal de precaución - El tanque de almacenamiento deberá cumplir con todas las condiciones técnicas requeridas, no presentar indicios de corrosión ni fugas de combustible - Dentro de esta área se deberá mantener recipientes con materiales absorbentes (aserrín, arena, etc.), para utilizarlos en caso de derrames y evitar que el producto derramado afecte el suelo de las instalaciones | - Infraestructura en buenas condiciones - Suelos sin manchas ni rastros de derrames | - Verificación In Situ - Registro de Mantenimiento | A partir del segundo mes de la implementación del PMA |
|  |  |  | - Áreas de almacenamiento de combustible técnicamente implementadas | - Verificación In Situ - Registro fotográfico |  |
|  |  | Área Talleres: - Todas las reparaciones o mantenimiento de equipos deberán efectuarse dentro de las instalaciones del taller - Dentro del taller se deberán mantener recipientes con materiales absorbentes (aserrín, arena, etc.), para utilizarlos en caso de derrames y evitar que el producto derramado afecte el suelo de las instalaciones | Área de talleres libre de todo tipo de remanentes de combustibles, aceites o derivados | - Registro fotográfico del área de talleres | A partir del segundo mes de la implementación del PMA |
|  |  | Estación de bombeo: - En la estación de bombeo del CENAIM, se deberán implementar recipientes metálicos tipo bandejas, para evitar que residuos de aceite caigan al suelo durante los mantenimientos y operación de la misma - En esta área se deberán mantener recipientes con materiales absorbentes (aserrín, arena, etc.), para utilizarlos en caso de derrames y evitar que el producto derramado afecte el suelo de las instalaciones | Estación de bombeo libre de todo tipo de remanentes de combustibles, aceites o derivados | - Registro fotográfico de la estación de bombeo | A partir del segundo mes de la implementación del PMA |

| Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Programa Para el Control de la Contaminación del Aire. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Asegurar un adecuado mantenimiento de equipos y maquinaria, para evitar la generación excesiva de gases de combustión y elevados niveles de presión sonora lo cual afectaría al entorno y la salud de los operadores del CENAIM Lugar de aplicación: Estación de bombeo, y Área de generadores Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  | Código: PPM-03 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Mantenimiento de maquinaria y equipos | Generación de ruido y gases de combustión de las fuentes NO significativas. | - Se debe llevar a cabo un adecuado mantenimiento y control de toda la maquinaria utilizad en la operación del CENAIM básicamente los generadores y la estación de bombeo - Las operaciones de mantenimiento deben llevarse a cabo de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada equipos - Se elaborará un registro de las actividades de mantenimiento efectuadas a cada equipo | - Adecuado funcionamiento de los equipos generadores de ruido y de fuentes no significativas. | - Registro de Mantenimiento de los equipos - Verificación In Situ del adecuado funcionamiento de los mismos | De acuerdo a las especificaciones técnicas de cada equipos utilizado en el CENAIM |

| Plan de Manejo de Desechos Programa para desechos peligrosos o especiales |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Gestionar adecuadamente los desechos Peligrosos o Especiales que se generan durante las actividades de operación y mantenimiento del CENAIM: Filtros de aceite ; Aceite usado; Baterías; Luminarias; Envases de productos químicos; Organismos biológicos desechados de las actividades de investigación Lugar de aplicación: Almacenamiento de desechos peligrosos o especiales. Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  | Código: PMD-01 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Almacenamiento de los desechos peligrosos o especiales generados en el CENAIM | Alteración de la calidad del suelo, agua | Registro de desechos: - Implementar un registro de Generación de desechos Peligrosos en donde se especifique: el tipo de desecho generado, volúmenes o cantidades, manejo y la disposición final de los mismos. | - Adecuado control de los desechos peligrosos generados en el CENAIM | - Registro de generación de desechos peligrosos | A partir del primer mes de la implementación del PMA |
|  |  | Área de Almacenamiento: - Los desechos deben estar separados y rotulados de acuerdo a su clasificación - Las instalaciones donde se almacenen estos desechos deben estar correctamente delimitadas y con las siguientes características: - El área debe ser techada - Piso de superficie lisa, continua e impermeable - Ventilación e iluminación adecuada - Debe poseer un extintor, a ser utilizado en caso de incendios | - Áreas de almacenamiento correctamente adecuadas y sin rastros de derrames o remanentes de desechos en el suelo. | - Verificación In Situ - Registro fotográfico | A partir del tercer mes de la implementación del PMA |
|  | Alteración de la calidad del suelo, agua | Normas - No permitir que los desechos peligrosos o especiales permanezcan por más de 12 meses en las instalaciones de la estación - Las áreas de almacenamiento deben permanecer libres de todo tipo de malezas o vectores que propicien la proliferación de plagas - Solo se permitirá el acceso a estas áreas al personal autorizado y capacitado para hacerlo. | - Adecuado almacenamiento de este tipo de desechos | - Verificación In Situ - Registro fotográfico | A partir del tercer mes de la implementación del PMA |
| Disposición final de los desechos peligrosos | Alteración de la calidad del suelo, agua | - Todos los desechos de combustibles, aceites o derivados deben ser entregados a un Gestor Ambiental Autorizado | - Desechos peligrosos entregados al gestor | - Registro de entrega de los desechos peligrosos al Gestor Ambiental autorizado | De acuerdo al volumen de generación de este tipo de desechos |
| Disposición final de los envases de los productos químicos | Alteración de la calidad del suelo, agua y afectación a la salud de los operadores del CENAIM | - Todos los recipientes vacíos que hayan contenido productos químicos catalogados como peligrosos deberán ser entregados al proveedor o entregados a un Gestor Ambiental Autorizado | - Envases entregados al proveedor o al gestor | - Registro de entrega de los envases al Gestor Ambiental autorizado o al proveedor | De acuerdo al volumen de generación de este tipo de desechos |
| Disposición final de Organismos biológicos desechados de las actividades de investigación | Alteración de la calidad de agua circundante y el medio biótico del área de influencia | Los desechos biológicos generados durante las actividades de investigación (moluscos, peces, camarones, conchas, etc), deberán ser incinerados para evitar cualquier tipo de contaminación con los componentes ambientales mencionados | - Desechos biológicos incinerados | - Registro de incineración de todos los Organismos biológicos desechados de las actividades de investigación | De acuerdo al volumen de generación de este tipo de desechos |

| Plan de Manejo de Desechos Programa para desechos Comunes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Gestionar adecuadamente los desechos comunes generados en el CENAIM, el manejo de los mismos el cual comprende desde su correcta clasificación, un apropiado almacenamiento temporal y la disposición final de todos los desechos generados Estos desechos deben ser clasificados de acuerdo a su composición: Orgánicos y no reciclables: Desechos provenientes de los comedores, uso de servicios higiénicos, desechos personales generados por los operadores Plásticos: Botellas agua, gaseosa, jugos, o cualquier recipiente plástico que no haya contenido alguna sustancia peligrosa. Papeles y cartones: Papelería proveniente de oficinas y labores administrativas del CENAIM Lugar de aplicación: Los contenedores para el almacenamiento temporal de estos desechos deben estar ubicados estratégicamente en todas las instalaciones del CENAIM Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  | Código: PMD-02 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Almacenamiento de desechos comunes o NO Peligrosos | Alteración de la calidad del suelo, agua, proliferación de plagas y afectación a la salud de los trabajadores del CENAIM | - Elaborar un Protocolo para el adecuado manejo de los Desechos No Peligrosos o Comunes - Generar un registro de generación de los desechos comunes, el cual contendrá: Lugar de Generación, Cantidad o Peso, Tipo de desecho , Manejo y Disposición Final - Realizar y registrar de manera continua las labores de limpieza de las instalaciones - Implementar contenedores para el almacenamiento temporal de este tipo de desechos, los cuales deberán estar en un área techada, y con tapas para evitar el ingreso de plagas y roedores. - Los contenedores deben tener la capacidad necesaria para almacenar el volumen promedio de desechos generados en el CENAIM - Los contenedores deben ser de un material resistente y de fácil limpieza y deberán tener rotulado el tipo de desecho almacenado en cada uno de ellos. | - Clasificación de los desechos - Áreas de almacenamiento y contenedores de desechos en perfecto estado sanitario - Áreas libres de remanentes de desechos comunes | - Protocolo de manejo de Desechos Comunes o No Peligrosos - Registro de generación de los desechos comunes - Registro de las labores de limpieza de las instalaciones - Verificación In Situ de la buena disposición y la limpieza de las áreas en donde se almacenen los desechos comunes. - Registro Fotográfico de los contenedores de almacenamiento de los desechos, los cuales deberán cumplir con todas las características indicadas en las medidas ambientales respectivas. | La elaboración del Protocolo y Elaboración de Registros deberán realizarse en el primer mes de implementación del PMA La implementación de los contenedores para el almacenamiento temporal de los desechos comunes deberá realizarse en el segundo mes de implementación del PMA |
| Disposición final de los desechos comunes | Alteración de la calidad del suelo, agua, proliferación de plagas y afectación a la salud de los trabajadores | - Los desechos orgánicos deben ser transportados de acuerdo al volumen de generación hasta el centro de acopio para que los mismos sean recogidos por el recolector responsable de la zona. - Los desechos de plásticos y papeles deben ser recolectados para ser entregados a un reciclador para la reutilización de los mismos. | Centro de acopio de desechos en adecuadas condiciones y cantidades razonables que no permitan rastros de contaminación | - Verificación In Situ - Registro fotográfico del centro de acopio - Registro de entrega de los desechos reutilizables a los recicladores | Durante toda la fase operación del CENAIM y de acuerdo al volumen de generación de este tipo de desechos |

| Plan Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental Programa de Comunicación |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Comunicar a todos los integrantes del CENAIM todas las actividades del presente Plan de Manejo Ambiental Aplicación: A todos los trabajadores del CENAIM Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  | Código: PCC-01 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Comunicar y difundir a todos los trabajadores del CENAIM los puntos contenidos en el presente Estudio Ambiental | Incumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el presente Estudio | Difundir a todo el personal del CENAIM el contenido del presente EIA enfocándose principalmente en: - Los impactos ambientales que genera la operación del CENAIM - Las medidas a implementar para controlar, prevenir o mitigar los impactos identificados | - Personal concientizado de los impactos ambientales que se pueden generar en este tipo de actividades - Personal capacitado para realizar adecuadamente sus labores | - Registro de capacitación de todos los trabajadores del contenido del presente Estudio Ambiental | Primer mes a partir de la implementación del presente PMA |

| Plan Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental Programa de Capacitación |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Capacitar a todo el personal del CENAIM en temas de seguridad industrial y salud ocupacional. Aplicación: A todos los trabajadores del CENAIM Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  | Código: PCC-02 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Capacitación a todos los trabajadores del CENAIM en temas de seguridad industrial y salud ocupacional | Generación de accidentes, por uso inadecuado de equipos, maquinaria, funciones de trabajo y de las instalaciones | Capacitar al personal en temas de: - Plan de Contingencias - Primeros Auxilios - Manejo adecuado de combustibles - Manejo adecuado de los insumos químicos | - Personal capacitado para realizar adecuadamente sus labores | - Registro de capacitación de los trabajadores de todos los tópicos indicados | Al tercer mes de implementación del presente Plan de Manejo Ambiental |

| Plan de Relaciones Comunitarias Programa de Apoyo a la Comunidad |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Gestionar mediante capacitaciones el apoyo a los actores sociales asentados dentro del área de influencia directa del CENAIM (Comuna San Pedro), contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de los involucrados. Aplicación: A los comerciantes de la Comuna San Pedro Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  | Código: PRC-01 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Capacitación a los actores sociales ubicados en el área de influencia directa del CENAIM (Comuna San Pedro) | Inadecuada aplicación de Buenas Prácticas Ambientales por parte de los actores sociales del área de influencia | - Realizar charlas cuyo fin sea el de concientizar a los actores sociales asentados dentro del área de influencia directa de la estación sobre Buenas Prácticas Ambientales | - Buenas relaciones con los actores sociales ubicados en el área de influencia directa (Comuna San Pedro) | - Registro de capacitación - Material didáctico - Registro fotográfico. | Sexto mes a partir de la implementación del presente Plan de Manejo Ambiental |

| Plan de Contingencias Programa de Contingencias ante desastres naturales y antrópicos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Reaccionar adecuada y coordinadamente todos y cada uno de los integrantes y trabajadores del CENAIM, ante todo tipo de contingencias Aplicación: A todos los trabajadores del CENAIM Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  | Código: PDC-01 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Plan de contingencia en caso de Desastres Naturales | Afectaciones a la salud de los trabajadores | - Realizar un simulacro anualmente, del mecanismo de evacuación de las instalaciones. - Implementar un sistema de alarma para dar aviso a los trabajadores en caso de desastres. - Realizar mantenimiento periódico a todos los extintores del CENAIM | Personal preparado para reaccionar en caso de emergencias Sistemas de emergencia activos Conformación de las brigadas de emergencia | -Registro de asistencia y participación de simulacros. -Verificación In Situ del sistema de alarma implementado -Registro fotográfico. -Registro de inventario de extintores -Registro de brigadas de emergencia. | A partir del cuarto mes de la implementación del presente Plan de Manejo Ambiental |
| Plan de contingencia en caso de Incendios |  |  |  |  |  |
| Plan de contingencia en caso de Accidentes y afectaciones a la salud y seguridad física de los operadores | Afectaciones a la salud de los trabajadores | - Mantener los números de emergencia en un lugar visible y un plano esquemático de las instalaciones con las rutas de evacuación. -Conformar una brigada de emergencias y realizar el debido registro de la misma. |  |  |  |

| Plan de Contingencias Programa de contingencia en caso de derrames de combustible |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Reaccionar adecuada y coordinadamente en caso de que se produzcan derrames de combustible o derivados dentro del CENAIM Aplicación: En todas las áreas en donde se manipulan derivados de petróleo. Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  | Código: PDC-02 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Derrames de productos nocivos al ambiente. | Alteración de la calidad del agua, suelo y afectación a la salud de los trabajadores | - Tener en un lugar previamente identificado con materiales absorbentes (sacos de arena, aserrín, etc.) para que en caso de derrames este material se aplique sobre la superficie como absorbente. - En caso de derrames se debe implementar la señalética correspondiente para evitar el acceso al área. - Implementar un sistema de aviso para este tipo de contingencias (alarmas, pitos, campanas, etc.) | - Respuesta inmediata del personal ante estas contingencias. | - Registro fotográfico de las implementaciones realizadas - Verificación In Situ de las implementaciones realizadas | A partir del segundo mes de implementación del PMA |

| Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Programa de Salud de los Trabajadores |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Precautelar la salud e integridad física de los trabajadores del CENAIM Aplicación: A todos los trabajadores del CENAIM Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  | Código: PSS-01 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Accidentes laborales | Afectaciones a la salud e integridad física de los trabajadores | - Implementación de un Botiquín de primeros auxilios con los suplementos necesarios o suficientes para abastecer a los operadores del CENAIM - Mantener registros de salud ocupacional de los trabajadores | - Trabajadores atendidos y monitoreados adecuadamente en temas de salud | - Registro de salud de los operadores - Registro fotográfico del estado del botiquín de primeros auxilios | Botiquín: A partir del primer mes de implementación del PMA Generación de registro de salud: A partir del primer mes de implementación del PMA |

| Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Programa de Equipo de Protección Personal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Proveer a todos los operadores del CENAIM del Equipo de Protección Personal necesario de acuerdo a las actividades particulares de cada operador Aplicación: A todo el personal que labora en el CENAIM Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  | Código: PSS-02 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Equipos de Protección personal a los trabajadores del CENAIM | Afectación a la salud de los operadores | Proveer el EPP correspondiente a cada operador de acuerdo a las labores que desempeña, y en las áreas en que se desenvuelve: Estación de bombeo - Gorras - Guantes - Botas - Protección auditiva Almacenamiento de diésel - Guantes - Botas - Gorra y camiseta manga larga. Almacenamiento y Manipulación de Insumos - Mascarilla - Guantes - Gorra Laboratorios - Mascarillas - Guantes - Mandiles - Protección visual | - Operadores provistos del EPP durante las actividades diarias | - Verificación In Situ, de los operadores usando el equipo de protección personal. - Registro fotográfico - Registro de entrega / recepción de EPP a los operadores del CENAIM | A partir del tercer mes de implementación del presente PMA |

| Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Programa de Almacenamiento de Insumos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Implementar adecuadamente todas las áreas de almacenamiento de los diferentes insumos utilizados durante las actividades de operación y mantenimiento del CENAIM Lugar de aplicación: Áreas de almacenamiento de insumos. Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  | Código: PSS-03 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Almacenamiento de insumos químicos | Afectación a la salud e Integridad física de los operadores del CENAIM Alteración a la calidad del suelo y agua | Área de almacenamiento de químicos: - El área debe ser adecuadamente iluminada y ventilada - Delimitar con pintura amarilla tipo reflectiva los diferentes productos almacenados - Los productos químicos de tipo líquido se deberán almacenar dentro de recipientes tipo tinas, los cuales harán las veces de recipiente para evitar el contacto del insumo con el suelo - Se deben ubicar en un lugar visible las Fichas Técnicas de todos los productos químicos almacenados - Debe implementarse un lavatorio de emergencia en el área de almacenamiento de insumos químicos a fin de accionarlo inmediatamente en caso de entrar en contacto con los mismos | Áreas de almacenamiento de químicos en óptimas condiciones | - Verificación In Situ de las instalaciones - Registro fotográfico de las instalaciones | Adecuaciones a partir del tercer mes de implementación del PMA |
|  |  | Área de almacenamiento de aceites y lubricantes: - El área debe ser adecuadamente iluminada y ventilada - Esta área deberá estar totalmente delimitada, de tal forma que solo puedan ingresar a la misma los responsables del manejo de aceites y lubricantes - El área debe tener una superficie totalmente cementada de tipo liso, de tal forma que facilite su limpieza - Se debe implementar un extintor contra incendios en esta área - Dentro de esta área se deben tener a la mano materiales de tipo absorbente, tales como arena, aserrín o franelas, para ser utilizados en caso de que exista un derrame - Debe existir un canalete o pequeño muro de contención para evitar que en caso de derrames el líquido sea vertido al suelo | Áreas de almacenamiento de aceites y lubricantes en óptimas condiciones | - Verificación In Situ de las instalaciones - Registro fotográfico de las instalaciones | Adecuaciones a partir del tercer mes de implementación del PMA |

| Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Programa de Señalética y Acondicionamiento de Infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Precautelar la integridad física y Salud de los operadores del CENAIM, mediante la implementación de una adecuada señalética, a ser ubicada en lugares estratégicos a lo largo de todas las instalaciones Lugar de aplicación: En todas las instalaciones del CENAIM Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: PSS-04 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas |  |  | Indicadores |  | Medio de Verificación |  | Plazo |
| Señalización de prevención, prohibiciones, peligros y riesgos dentro del CENAIM | Afectación a los operadores o personas que se encuentren dentro del CENAIM | Se deberá implementar un sistema de señalética en la totalidad de las instalaciones del CENAIM, de acuerdo a estándares ya establecidos 1 2 0 |  |  | - Instalaciones adecuadamente señalizadas |  | - Registro fotográfico de la señalética implementada - Verificación In Situ de la señalética implementada |  | A partir del segundo mes de implementación del presente PMA |
| Almacenamiento de combustible | Rombo Indicativo de diésel |  | Líquido inflamable | Pintura del cubeto |  | Altas temperaturas (calderos) |  | Prohibido fumar |  |
| Prohibido comer | Solo personal autorizado |  | Uso obligatorio de EPP | Letreros Informativos |  | Rutas de evacuación |  | Punto de encuentro |  |
|  |  |  |  | De color azul y blanco, indican ubicación de cada área de las instalaciones: baños, bodegas, comedor, sala de reuniones, laboratorios, cocina, etc. |  |  |  |  |  |

| Plan de Monitoreo y Seguimiento Programa de Monitoreo de Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Realizar una caracterización de los efluentes, provenientes de los estanques y actividades de investigación y que tienen como disposición final el cuerpo de agua, para así verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la normativa ambiental. Lugar de aplicación: Descarga de las aguas residuales Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  |  |  |  | Código: PMS-01 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado |  | Medidas Propuestas |  | Indicadores |  | Medio de Verificación | Plazo |
| Caracterización de los efluentes de las actividades del CENAIM | Alteración de la Calidad del agua |  | El monitoreo de efluentes de manera semestral debe contemplar los siguientes parámetros: - Potencial del Hidrógeno - Sólidos Suspendidos Totales - Demanda Bioquímica de Oxígeno - Demanda Química de Oxígeno - Aceites y Grasas - Nitrógeno Total Kheldal - Coliformes Fecales - Fosfatos |  | Resultados del análisis dentro de los parámetros establecidos en la normativa ambiental vigente |  | - Análisis de los efluentes elaborados por un laboratorio acreditado ante el SAE. | Semestralmente |

| Plan de Monitoreo y Seguimiento Programa de Monitoreo del Aire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Realizar una caracterización del ruido laboral, producido por el funcionamiento del generador alterno y de la estación bombeo, con el fin de controlar y mantener los niveles de ruido dentro de lo establecido en la normativa ambiental. Lugar de aplicación: Generador de energía y Estación de bombeo. Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  | Código: PMS-02 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Caracterización del ruido laboral | Afectaciones a la salud de los trabajadores | - Realizar un monitoreo anual de ruido en la estación de bombeo, y en el generador de energía, establecidos como fuente no significativa dentro de la normativa ambiental. | - Parámetros dentro de los límites permisibles. | - Análisis de ruido elaborado por un laboratorio acreditado ante el SAE | Anualmente |

| Plan de Abandono, y Entrega del Área Programa de Abandono |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos: Una vez culminada la vida útil del CENAIM, realizar un levantamiento total de las instalaciones para que éstas no se transformen en pasivos ambientales. Lugar de aplicación: A todas las instalaciones del CENAIM Responsable: Administración del CENAIM |  |  |  |  | Código: PCA-01 |
| Aspecto Ambiental | Impacto Identificado | Medidas Propuestas | Indicadores | Medio de Verificación | Plazo |
| Levantamiento de las instalaciones | Alteración del medio físico y biótico de la zona | - Desmantelamiento del sistema eléctrico - Desmantelamiento del sistema sanitario - Retiro del sistema de bombeo y de los estanques de investigación - Desmantelamiento de la infraestructura - Remoción de los escombros generados - Clasificación de la infraestructura que pueda ser reutilizada (puertas, servicios higiénicos, ventanas, luminarias, etc.) - Disposición final de todos los escombros generados | - Regeneración natural del suelo y flora del sitio. | - Verificación In Situ | Al concluir la vida útil del Proyecto (no determinado) |

# Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental, CENAIM

## 10.1 Fase de Reconstrucción:

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (FASE DE RECCONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Programa / Actividades |  |  | mes 1 |  | mes 2 |  | mes 3 |  | mes 4 |  | mes 5 |  | mes 6 |  | mes 7 |  | mes 8 |  | mes 9 |  | mes 10 |  | mes 11 |  | mes 12 |  |  |
| PPM-01 | Programa Para el Control de la Contaminación del Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento de canales de las instalaciones |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | $ - |  |
| PPM-02 | Programa Para el Control de la Contaminación del Suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementaciones para los trabajos de mezcla de almacenamiento y mezcla de material de construcción |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | $ 600,00 |  |
| PPM-03 | Programa Para el Control de la Contaminación del Aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cumplimiento de medidas a mitigar la alteración de la calidad del aire |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | $ 500,00 |  |
| PDC-01 | Programa de Contingencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difusión del Plan de Contingencias |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
|  | Simulacros |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
| PSS-04 | Programa de Señalética y Acondicionamiento de Infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación de señalética |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 450,00 |
| PSS-02 | Programa de Equipo de Protección Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proveer del EPP y su respectivo uso a los trabajadores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | $ 800,00 |
| PSS-01 | Programa de Salud de los Trabajadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registros de Salud |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | $ - |  |
|  | Implementación de baterías sanitarias |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
| PSS-03 | Programa de Almacenamiento de Insumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación de las áreas de almacenamiento |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
|  | Mantenimiento de áreas de almacenamiento |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | $ - |  |
| PSS-05 | Programa de Actividades de Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento de equipos y maquinarias |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | $ - |  |
| PCC-01 | Programa de Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitación de Riesgos laborales y ambientales |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
|  | Capacitación en Seguridad Industrial |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
| PMD-01 | Programa para desechos peligrosos o especiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación del área de almacenamiento de escombros generados durante la fase de reconstrucción del Proyecto |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
| PCA-01 | Programa de Abandono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desmonte de campamento e instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ | $ - |  |
|  | Limpieza de las instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ | $ - |  |
|  | Retiro de escombros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ | $ - |  |
| T O T A L |  |  |  | DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 2.350,00 |  |
| A las actividades que no se les ha asignado valor alguno, es porque se encuentran ya contempladas en el presupuesto del Contratista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 10.2 Fase de Operación y Mantenimiento:

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Programa / Actividades |  |  | mes 1 |  | mes 2 |  | mes 3 |  | mes 4 |  | mes 5 |  | mes 6 |  | mes 7 |  | mes 8 |  | mes 9 |  | mes 10 |  | mes 11 |  | mes 12 |  |  |
| PPM-01 | Programa Para el Control de la Contaminación del Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tratamiento de aguas domésticas |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
|  | Tratamiento de efluentes |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
|  | Tratamiento de aguas lluvias |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | $ - |  |
| PPM-02 | Programa Para el Control de la Contaminación del Suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación de área de almacenamiento de diésel |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 700,00 |  |
|  | Implementación del área de Talleres |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 800,00 |  |
|  | Implementación del área de la estación de bombeo |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 300,00 |  |
| PPM-03 | Programa Para el Control de la Contaminación del Aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro de mantenimiento de los equipos y maquinarias |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | $ - |  |
| PMD-01 | Programa para desechos peligrosos o especiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración del Registro de generación de desechos peligrosos |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
|  | Adecuación del área de almacenamiento de desechos peligrosos |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | $ 600,00 |  |
| PMD-02 | Programa para desechos Comunes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración de Protocolo y Registro de Generación de desechos comunes |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
|  | Implementación los contenedores de almacenamiento de desechos comunes |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 600,00 |  |
| PCC-01 | Programa de Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitación del EIA | ✔ |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
|  | Capacitación del Plan de Contingencias |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
|  | Capacitación en Primeros Auxilios |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
|  | Capacitación en Manejo de combustibles |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
|  | Capacitación en Manejo de Químicos |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
| PRC-01 | Programa de Apoyo a la Comunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de Relaciones Comunitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 350,00 |  |
| PDC-01 | Programa de contingencia en caso de Desastres Naturales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simulacros de evacuación de las instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
|  | Mantenimiento de extintores |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | $ 420,00 |  |
| PDC-04 | Programa de contingencia en caso de derrames de combustible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación de materiales absorbentes |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 450,00 |  |
| PSS-01 | Programa de Salud de los Trabajadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación de Botiquín |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 120,00 |  |
|  | Registros de Salud |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
| PSS-02 | Programa de Equipo de Protección Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proveer del EPP a todos los operadores |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 900,00 |  |
| PSS-03 | Programa de Almacenamiento de Insumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adecuación del área de almacenamiento de químicos |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 500,00 |  |
|  | Adecuación del área de almacenamiento de Aceites y lubricantes |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 500,00 |  |
| PSS-04 | Programa de Señalética y Acondicionamiento de Infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación de la señalética en todas las instalaciones |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 420,00 |  |
| PMS-01 | Programa de Monitoreo de Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis de los efluentes |  |  | ✔ |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  | $ 550,00 |
| PMS-02 | Programa de Monitoreo de Aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis de Ruido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 360,00 |  |
| PCA-01 | Programa de Abandono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desmantelamiento de las instalaciones |  |  | No determinado (al finalizar la vida útil del Proyecto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
| T O T A L |  |  |  | SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 7.570,00 |  |
| A las actividades que no se les ha asignado valor alguno, es porque se encuentran ya contempladas en el presupuesto anual del CENAIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 11. Bibliografía

Arco, I. E. (2003). Geología del Ecuador . Guayaquil : Escuela Superior Politécnica del Litoral .

CAAM. (1996). Sistemas Biofisicos en el Golfo de Guayaquil . Guayaquil : CAAM .

Canter , L. W. (1998). Manual de Evaluacion de Impacto Ambiental . Colombia : Mc Graw- Hill .

CEP Coorporación de Estudios y Publicaciones. (2013). Legislación Ambiental Control y Prevención de la Contaminación (Vol. Tomo V). (D. J. Publicaciones, Ed.) Quito, Ecuador: CEP Coorporación de Estudios y Publicaciones.

CEP Corporación de estudios y publicaciones. (2011). Recursos Costeros (Vol. Tomo IV ). Quito: CEP.

Corbitt, R. A. (1989). Standard handbook of Environmntal Engineering. Washington DC : Mc Graw-Hill.

Cruz, I. L. (1983). El Mapa Bioclimatico y Ecológico del Ecuador . Quito .

Ecolex , Corporación de Gestión y Derecho Ambiental . (2009). Estudio de Factibilidad de Corredores de Conservación . USAID .

FAO. (2003). Desarrollo de la Acuicultura. Roma: FAO.

Fonfria , R. S., & Ribas , J. (1999). Ingenieria Ambiental : Contaminacion y tratamientos. Colombia: Boixareu.

Freeman, A. M. (1992). Control de la Contaminación del agua y el aire. México: Limusa.

Freeman, H. M. (1998). Manual de Prevención de la Contaminación Industrial. Mexico: Mc Graw Hill.

Gomez , N. (1989). Elementos de Geografia del Ecuador. EDIGUIAS C. LTDA.

Haase, B. (2011). Aves Marinas del Ecuador Continental. Guayaquil : Gráficas Hernandez .

Henry, J. G., & W.Heinke, G. (1999). Ingeniería Ambiental (Segunda ed.). México, México : Pearson.

L, C., & G, M. (2010). Estudio Integrado del Golfo de Guayaquil del Mioceno al reciente . ESPOL.

Larry W, C. (1998). Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Madrid: Mc Graw Hill.

Lisa, A. R. (1998). Seguridad e higiene en el trabajo . Barcelona : Marcombo Boixareu Editores .

Montano Armijos , M., & Sanfeliu Montolio , T. (2008). Ecosistema Guayas (Ecuador). Medio Ambiente y Sostenibilidad. Revista Tecnologica ESPOL, 2.

P, P. (1995). El agua en el Ecuador, Clima, precipitaciones, escorrentía . ORSTOM.

Penafiel, M. F. (2012). Seguridad Integral un compendio de seguridad industrial medio ambiente y salud ocupacional . Guayaquil : ESPOL .